政府采购项目

公开招标文件

项目名称：陕西学前师范学院物联网与大数据

综合教研平台建设项目

项目编号：       ZX2019-05-46

采购人名称：    陕西学前师范学院

采购代理机构：陕西正信招标有限公司

日        期：二零一九年六月十一日

目  录

第一部分  商务部分	1

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	6

第三章　评标办法及标准	34

第四章　拟签订的合同文本	38

第五章　投标文件组成	55

第二部分　技术部分	86

第六章　项目采购需求	86

# 第一部分  商务部分

## 第一章  投标邀请

陕西正信招标有限公司受陕西学前师范学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对陕西学前师范学院物联网与大数据综合教研平台建设项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的投标人参加投标。

一、采购项目名称：陕西学前师范学院物联网与大数据综合教研平台建设项目

二、采购项目编号：ZX2019-05-46

三、采购单位信息：

单位名称：陕西学前师范学院

联系地址：长安区神禾二路

联系人：韩老师

电话号码：029-81530065

四、采购代理机构信息：

代理机构：陕西正信招标有限公司

联系地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

联系人：李雨 曹婷

电话号码：029-88411508/88411169转8022

传真号码：029-88405267转8007

五、采购内容及要求:陕西学前师范学院物联网与大数据综合教研平台建设项目，1项

项目概况：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能学前教育开发系统(核心产品) | 一套 |
| 2 | 大数据实验平台硬件资源(核心产品) | 一套 |
| …… |  |  |
| 具体内容详见招标文件第二部分 |  |  |

项目用途：教学

采购预算：323.132万元

最高限价：321.132万元

六、投标人资格要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况报告：法人提供经审计的2017年度或2018年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3、税收缴纳证明：法人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

6、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”“重大税收违法案件信息公布栏”“中国政府采购”完整的查询结果截图加盖投标人公章））；

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提供投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证。

备注：本项目不接受联合体投标

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔２００７〕５１号

4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

6、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

八、招标文件发售时间及地点

1、发售时间：2019年6月11日9:00至2019年6月18日17:00

（工作日内）

2、发售地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

3、文件售价：500元/套（人民币），售后不退

注：购买时请携带单位介绍信、经办人身份证原件及复印件，发售时间9：00—11：30，14：00--17：00（工作时间）

九、投标文件递交截止时间及开标时间地点

1、文件递交截止时间：2019年7月2日14:30前

2、投标地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

3、开标时间：2019年7月2日14:30整

4、开标地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-88411508

2、开户名称：陕西正信招标有限公司

3、开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行

4、银行账号：102460065607

十一、本公开招标公告期限为自发布之日起五个工作日。

陕西正信招标有限公司

2019年6月11日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 陕西学前师范学院物联网与大数据综合教研平台建设项目 |
|  | 采购预算 | 323.132万元 |
|  | 本项目设定的最高 限价 | 321.132万元 |
|  | 核心产品 | 人工智能学前教育开发系统、大数据实验平台硬件资源 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：陕西学前师范学院 2、地址：长安区神禾二路 3、电话：029-81530065 4、联系人：韩老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西正信招标有限公司 2、地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层 3、电话：029-88411508/88411169转8022 4、传真：029-88405267-8007 5、联系人：李雨 曹婷 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条的规定； ①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）；（原件） ②财务状况报告：法人提供经审计的2017年度或2018年度的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； ③税收缴纳证明：法人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的增值税或企业所得税的凭据；其他组织和自然人提供投标文件截止时间前一年内至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明； ④社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； ⑤提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（原件） ⑥提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果（未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供“信用中国”“重大税收违法案件信息公布栏”“中国政府采购”完整的查询结果截图加盖投标人公章））；（原件） 2、其它特定资格条件： ①法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证。（原件） 备注： 1、本项目不接受联合体投标。 2、以上资格证明文件必须于开标截止时间前单独提供，一项不提供或不符合要求即视为无效投标。 3、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章。 |
| 5 | 现场踏勘 | 1、时间：另行通知 2、地点：陕西学前师范学院 3、请准时参加，过时不候。 |
| 6 | 样品 | 不要求提供 |
| 7 | 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加磋商 |
| 9 | 政府采购强制采购： 节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购： 信息安全认证 | 否 |
| 10 | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 1 分 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加_1_分 |
| 11 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除6%，微型企业扣除6%。 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除6%。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除6%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 13 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 14 | 澄清或者修改时间 | 1、对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 1、时间：2019年7月2日14时30分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 16 | 开标时间、地点 | 1、时间：2019年7月2日14时30分(北京时间) 2、地点：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 |
| 17 | 唱标内容 | 开标一览表（包括但不限于：投标人名称、投标总报价、交付期、质保期等） |
| 18 | 投标保证金 | 1、要求提供，金额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为：人民币伍万元整（￥50000元） 2、交纳方式：投标保证金应当以网银、支票、汇票、本票等非现金形式交纳提交。 3、交纳截止时间：2019年6月28日16：30（北京时间），必须在此时间之前到达指定账户。 4、收款账户： 收款单位：陕西正信招标有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司西安四府街支行 银行账号：102460065607 以转账方式交纳投标保证金须注明项目编号及用途(投标保证金)，查询电话：029-88411508/88411169转8008 备注： 1、投标保证金如以个人名义支付，将被拒绝，视为自动放弃投标权利（该个人是投标人的情形除外）； 2、投标保证金的提交数量、形式、时间不满足招标文件要求的，投标无效； 3、投标文件中附银行出具的投标保证金交纳凭证复印件加盖投标人公章。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日（日历日） |
| 20 | ★投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份，U盘壹份(内含投标文件正本的Word版本及PDF版本，封装在正本中) |
| 21 | 封套上应载明的信息 | 陕西学前师范学院物联网与大数据综合教研平台建设项目投标文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZX2019-05-46 在2019年7月2日14时30分之前不得启封 投标人名称： 其他： |
| 22 | 投标人信用查询 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。 2、投标人自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖投标人公章；联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。 3、如果投标人在开标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。 |
| 23 | 同品牌多家投标人处理原则 | 1、综合评分法：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列；评审得分且投标报价且技术参数得分均相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按上述规定处理。 |
| 24 | 定标原则 | 1、采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2、中标候选人并列的，由采购人确定中标人。 |
| 25 | ★交货的时间、地点等 | 1、交货的时间：交货期为合同签订后30个工作日内 2、交货的地点：陕西学前师范学院指定地点 3、项目质保期：3年免费质保 |
| 26 | ★采购资金的支付方式及时间 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式：项目验收合格后一次性付清。 |
| 27 | 履约保证金 | 1、要求提供，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。本项目履约保证金为合同金额的5%，支付形式为银行转账等非现金形式： 2、收款账户 收款单位：陕西学前师范学院 开户银行：西安建行长安路支行 银行账号：61001720015052511515 - 支付时限：签订合同前支付。 4、履约保证金的退付：项目验收合格后，履约保证金将自动转为质保金，待质保期满后采购人根据中标人的响应程度及项目的实施情况，退还至中标人账户。 备注：以转账方式支付履约保证金的须注明项目编号及用途(履约保证金)。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 1、参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮20%，由中标人支付招标代理服务费。 2、支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西正信招标有限公司交纳本项目招标代理服务费。 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某货物招标中标金额为678.2万元，招标代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*1.1%=4.40万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256万元 服务费=（1.50+4.40+1.4256）*0.8=5.86048万元。 4、本项目项目属性：货物招标。 |

###### 投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品。

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

3. 投标人的资格要求

3.1　投标人应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2　投标人存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

投标人代表不是投标人法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明及法定代表人身份证明，详见投标人须知前附表。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

6.2　投标人为联合体形式的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的投标人基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的投标人特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

(6)两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

7.项目现场踏勘

7.1　本项目是否组织现场踏勘详见投标人须知前附表。

7.2　投标人应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行踏勘。投标人未在指定时间进行踏勘的，其踏勘将被拒绝。

7.3　踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.4　采购人不对投标人据现场踏勘做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

9.1　产品属于政府强制采购节能产品范围，必须将是否列入最新一期节能清单作为采购产品的资格条件。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对列入最新一期节能清单(非强制类)、环保清单内的产品，分别予以相应的加分或价格扣除；对于同时列入“两个清单”的产品，优先于只获得其中一项认证的产品。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3　投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，应当在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，并要求产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件第一部分的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2)开标一览表

(3)分项价格表

(4)商务部分偏离表

(5)投标保证金

(6) 投标人符合投标人资格条件的证明文件

(7)符合政府采购政策的证明材料

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(9) 投标人认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

14.2　投标人须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在投标时将其视为无效投标文件。

14.2.1  未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

14.2.2  投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金详见投标人须知前附表。

16.2　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.3　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息全额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　中标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内无息全额退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标文件截止时间起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应胶装成册。正本、副本的封面应注明“正本”“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本、副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，无息退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人开标一览表要求唱标的内容未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形的，应在资格审查时按照无效投标处理：投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(3)投标有效期不足的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个参加投标的供应商，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列；评审得分且投标报价且技术参数得分均相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按技术参数得分由高到低顺序排列。评审得分且投标报价且技术参数得分均相同的，由采购人代表确定排序（采购人代表缺席时，由评标委员会确定排序）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标人

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2  投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

34.3　采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

36.2　投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

36.3　投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。

36.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人公章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

36.5　投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

36.6  接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部

联系人：曹婷

联系电话：029-88411508转8015

电子邮箱：1647235341@qq.com

通讯地址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场四层

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.其他规定。

38.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

39.未尽事宜

39.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

40.文件解释权

40.1　本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

## 第三章　评标办法及标准

1.采用综合评分法

(1)评审因素见下表（满分100分）：

投标报价                   30分

技术方案                   31分

履约能力                   17分

售后服务                    8分

现场演示                   10分

节能产品                    1分

环境标志产品                1分

标书编制                    2分

（2）评审因素

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×报价分值 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位； 2、落实政府采购政策：参见投标人须知前附表。 |  |
| 2 | 技术方案 （31分） | 15 | 基本分15分：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计15分；技术指标负偏离一项扣1分，扣完为止。“*”号技术指标为重要技术指标，负偏离一项扣3分，扣完为止。 |  |
|  |  | 7 | 加分项4分：产品的技术指标优于招标文件要求，并有实质性提升的，经评标委员会一致认定每项加1分，最多加4分；“*”号技术指标每优于1项加1.5分，最多加3分，此项满分7分。 |  |
|  |  | 6 | 根据本项目采购要求提供详细具体完整的技术方案、整体方案架构清晰、应用软件功能齐全、描述详细、操作简便，符合采购人的项目需求。 优：方案完善、可行、具体、明确计5-6分； 良：方案较完善可行计3-4分； 差：方案欠缺的计1-2分；未提供不计分。 |  |
|  |  | 3 | 针对本项目提供项目管理组织架构、并根据项目负责人及项目组人员的相关经验、能力，人员配备及技术人员是否完整合理，提供详细的人员信息、履历， 根据优劣计1-3分，未提供不计分。 |  |
|  |  | 备注：投标人需尽可能多的提供相关的技术、功能证明材料（包括但不限于官网功能截图、产品彩页、产品技术说明、检测报告等）予以佐证；投标人自行承担因材料提供不全导致技术参数评审的风险。 |  |  |
| 3 | 履约能力（17分） | 7 | 实施方案：提供具体的供货组织安排、供货安全保障、技术能力保障、安装调试验收时重点难点预案等项目实施方案，优得7-6分，良得5-4分，中得3-1分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 5 | 供货渠道证明：提供所投设备合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），根据响应程度计1-5分。未提供供货渠道证明文件的不计分。 |  |
|  |  | 5 | 业绩：提供投标人2017年1月1日至今同类项目合同，每提供1个得1分，最高得5分。（以合同签订日期为准） 备注：投标文件中提供合同复印件加盖公章，原件现场备查。 |  |
| 4 | 售后服务（8分） | 4 | 培训：提供完整、可行的培训方案，明确具体培训内容、方式、时间、地点、人员数量等，按响应程度计1-4分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 4 | 售后：提供完整、可行的售后服务方案。包含但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，备品备件计划，质保期限及范围，售后服务团队等，按响应程度计1-4分，未提供不得分。 |  |
| 5 | 现场演示（10分） | 10 | 物联网智能移动互联实验箱（含虚拟仿真） | 1、投标人自行准备网关节点，温湿度节点，风扇控制节点模块等，投标现场演示： Python、Scratch、APP-Inventor三种开发工具对上述节点的数据读取和控制实验。 - 进行联动控制实现，展示虚实结合的功能，并提供虚实结合配套软件光盘或U盘留存。 |
|  |  |  | 物联网创新创意开发平台 | 3、投标企业现场提供平台核心实物模块（供电电源、Zigbee、NB-iot、RFID模块）的主要功能演示。 |
|  |  |  | 多网融合创新应用实训平台 | 4、投标企业现场提供实训台双屏开发环境，模块底座均通过磁吸的方式进行相互连接，采用180°及90°台面可旋转方式，便于多用户同时使用。实验过程中，依据不同的实验内容，选择不同的实验模块，其他模块可收纳于实训台内的演示视频。 |
|  |  |  | 大数据实验平台 | 5、投标人现场提供大数据实验平台基础管理平台的集群创建（5秒内创建成功）、集群销毁、资源回收相应功能的演示。 6、容器调度系统的容器登陆、容器资源远程管理相应功能的演示。 7、投标人现场提供大数据实验平台镜像仓库的官方镜像库、以及通过OpenVPN为客户端PC分配容器网段IP的相应功能演示。 8、投标企业现场提供大数据实验管理及考试评测系统的知识点标识、试题知识点标识、实验知识点标识、实验手册在线展示、考试功能、试卷库、在线考试组织和管理相应功能演示。 9、资源监控系统的资源实时展示的相应功能演示。 10、投标人现场提供大数据实验配套教材样本、展示配套PPT课件、配套实验手册、配套数据资源等资料演示。 |
|  |  |  | 以上十项演示内容每条根据演示程度计0-1分，满分10分，演示时间15分钟内（自备设备、网络等）。 |  |
| 6 | 节能产品（1分） | 1 | 对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加 1 分(最低评标价法不适用) |  |
| 7 | 环境标志产品 （1分） | 1 | 对列入最新一期环境标志产品清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加_1_分(最低评标价法不适用) |  |
| 8 | 标书编制 （2分） | 2 | 投标文件编制规范，投标文件封面标注正本或副本、双面打印、目录完整、页码准确，有一项未满足扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 备注： 1、在评审期间，评标委员会只对需要询问的投标人进行询问； 2、演示顺序按照购买招标文件顺序。 |  |  |  |  |

## 第四章　拟签订的合同文本

____________项目

合　　同

合同编号：____________________

甲　　方：____________________(采购人名称)

乙　　方：____________________(中标人名称)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，____________(采购人名称)(以下简称：“甲方”)通过______采购(采购方式)确定______(中标人名称)(以下简称：“乙方”)为______项目(项目名称)的______投标人。甲乙双方同意签署《______项目(项目名称)合同》(合同编号：______，以下简称：“合同”)。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；

(2) 中标通知书；

(3) 招标文件；

(4)投标文件；

(5)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同文件的解释优先顺序以上述文件先后顺序为准。2.合同主要标的及数量

乙方应按照合同的规定，提供本项目《招标(采购)文件》中有关要求的产品及服务，包括但不限于以下内容：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3.合同总金额及付款方式

3.1合同总金额

本合同总金额为人民币______元(￥______)。本项目包括但不限于税费、运输、保险、安装、调试、技术支持、质量保障、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用已由乙方计入本合同总金额中。

3.2付款方式：项目验收合格后一次性付清。4.合同签订地：______

5.合同生效

本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份、采购代理机构（见证方）执壹份。在甲、乙及见证方签字盖章，并甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

6.其他约定：见证方只见证合同金额。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 全权代表：（签字） | 法定代表人： |
|  | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号: |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方 |  |
| （盖章） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

一、合同条款

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 见证方名称：陕西正信招标有限公司 |
|  | 单位地址：西安市红缨路6号均明拍卖广场4层 |
|  | 联系人：行政部 电话：029-88411508/88411169-8026 |
| 5 | 合同金额： |
| 6 | 交货时间及地点： |
| 7 | 质量保证期： |
| 8 | 验收方式及标准： |
| 9 | 付款方式： |
| 10 | 履约保证金及其返还： |
| 11 | □违约金约定： □损失赔偿约定： |
| 12 | 误期赔偿费约定：如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。 |
| 13 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 14 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □提请______仲裁委员会按照仲裁程序在______(仲裁地)仲裁 □向甲方所在地人民法院提起诉讼 |

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标人。

1.3  “见证方”是指采购代理机构。

1.4　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.5　“货物”是指根据本合同规定，乙方按照招标(采购)、投标文件，向甲方提供符合要求的全部产品，包括一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具及与信息处理和交流有关的硬件、软件以及所有有关的文件等。

1.6　“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、质量保障、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.7　除非特别指出，“天”均为自然天。

2.　合同标的标准

2.1　乙方为甲方交付的货物及服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3　货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

3.　质量保证

3.1　乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能的要求。

3.2　乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

3.3　如果服务和交付物与合同不符或不符合甲方要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3.4　在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3.5　乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3.6　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第10.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3.7　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.8　本合同的质量保证期见合同条款前附表。

4.包装要求

4.1　除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

4.2　乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

4.3　每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.知识产权

5.1　乙方应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

5.2　如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

5.3　有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于甲方。乙方有保护甲方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的甲方的相关秘密有保密的义务。未经甲方书面同意，乙方不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，乙方应当赔偿甲方损失，甲方保留向乙方追偿的权利。

6.权利瑕疵担保

6.1　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

6.2　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

6.3　如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7.保密义务

7.1　甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

8.履约保证金

8.1　乙方应在签署合同前，以银行转账等非现金形式向甲方提供。

8.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

8.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

8.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

9.交货与验收

9.1　交货地点：合同条款前附表指定地点。

9.2　交货时间：合同条款前附表指定时间。

9.3　甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

9.4　货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

9.5　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

9.6　甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

9.7　大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

10.违约责任

10.1　质量缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物，乙方应负担新购买类似货物所超出的费用。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

10.2　迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费每日按合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

(4)如果乙方迟延交货超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应负担购买类似货物所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)乙方违约的，甲方有权没收全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

11.不可抗力

11.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.合同纠纷的解决方式

12.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

12.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

12.4　诉讼应由甲方住所地人民法院管辖。财产保全担保保险费、财产保全申请费、律师代理费、差旅费、评估费、鉴定费及诉讼费等与仲裁或诉讼活动相关费用应由败诉方负担。

12.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

13.合同修改或变更

13.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

13.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

13.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

14.合同中止

14.1　合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

15.终止合同

15.1　若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

(2)如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务，出现两次服务达不到承诺标准情况，甲方有权终止合同；

(3)如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

15.2　如果甲方根据上述第15.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.破产终止合同

16.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

16.2　该终止行为将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17.其他终止合同情况

17.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

18.合同转让和分包

18.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

18.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

19.适用法律

19.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

20.合同语言

20.1　本合同语言为中文。

20.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

21.合同生效

21.1　本合同应在双方签字盖章和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

22.合同效力

22.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有法律效力，对本项目无约束力。

23.检查和审计

23.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标时提供的相关资料进行复核。

23.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

## 第五章　投标文件组成

第一部分　商务部分

一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

二、开标一览表(格式附后)

三、分项价格表(格式附后)

四、商务部分偏离表(格式附后)

五、投标保证金

六、投标人的资格证明材料

(一) 投标人基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的投标人应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件6－2－2　投标人财务状况报告复印件(如投标人为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务状况报告)、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由投标人根据项目需求提供说明材料)；

附件6－2－4　提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及无不良信用记录查询结果；

附件6－2－5　无不良信用记录承诺函(招标文件要求由投标人查询信用记录的提供)；

(三)符合投标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料(根据项目具体要求填列)

附件6－3　符合招标文件要求的投标人特定资格条件的证明材料。

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1　中小企业声明函(格式附后)

附件7－2　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品等政府采购法律法规要求的其他证明材料

八、投标人须知前附表要求的其他投标资料

九、投标人认为需提供的其他资料

第二部分　技术部分

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

二、技术响应与偏离表

三、投标人售后服务承诺

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件（提供所投产品合法来源渠道证明文件）

六、其他资料

###### 政府采购投标文件

(商务部分)

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__（加盖公章）____

______年____月____日

一、投标函

###### 投　标　函

致____________(采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，U盘(内含投标文件正本的Word版本及PDF版本)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.保证所提供的资料真实、可信，否则自愿承担一切后果。

7.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

8.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

10.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

11.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

12.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

13.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

14.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或投标人代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

###### 二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号 |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币______ 小写：￥______万元 |
| 2 | 交付期 |  |
| 3 | 质保期 |  |

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、分项价格表

分项价格表

项目名称：____________________

项目编号：

货币：人民币                                 单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 |  | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能 类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 运输费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装 调试费 |  | 安装费 |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后 服务费 |  | 培训费 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |
| 其他 费用 |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表中的中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，政策功能类型及编号是指产品在最新一期节能、环保清单内的编号。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、商务部分偏离表

实质性商务部分偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务部分 | 投标文件的 商务部分 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：在偏离项，必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，并予以说明。

投标文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为无偏离，应当按照招标文件的规定执行。中标人在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

五、投标保证金

###### 保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：____________(采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户，详见附件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人(公章)：

联系人：

联系电话：

汇款单或转账凭证复印件

六、投标人具备投标资格的证明文件

附件6－1

投标人基本情况表

投标人：

| 投标人名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

(示例略)

附件6－2－2　财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明

(示例略)

附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本单位郑重声明：

(由投标人根据项目需求提供说明材料)

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－2－4

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－2－5

###### 无不良信用记录承诺函(投标人自行查询适用)

致____________(采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件6－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(根据项目具体要求填列)

法定代表人授权委托书(格式一) (授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书

致：____________(采购代理机构)

____________(投标人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。代理人无转委托权。

本授权书于____年__月__日签字生效，委托期限：___。

特此声明。

法定代表人身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

授权代表身份证明复印件 （正反面复印/完整复印）

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：_______________  _____

______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：从　　年　月　日起至   年　月　日止。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　　日

七、提供符合政府采购政策的证明材料

附件7－1

###### 中小企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定，本单位为____________(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准，本单位为______(请填写：中型、小型、微型)企业。

2.本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他____________(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)相关规定。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件7－2　“节能产品”、“环境标志产品”、“信息安全认证产品”等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1. 投标人提供的产品属于《节能产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的节能产品证书及最新一期的节能产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件(均需要加盖投标人公章)；

2. 投标人提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》内产品，应同时提供有效期内的环境标志产品证书及最新一期的环境标志产品政府采购清单首页及产品所在页的复印件(均需要加盖投标人公章)；

3. 投标人提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。

4.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

八、投标人须知前附表要求的其他投标文件

(示例略)

九、投标人认为需提供的其他资料

(示例略)

###### 政府采购投标文件

(技术部分)

项目名称：______________________

项目编号：______________________

投标人名称：____________________

______年____月____日

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

货物说明一览表

项目名称：									项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 制造商 名称 | 产地 | 型号 规格 | 主要技术参数和 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

实施方案

(示例略)

技术方案

(示例略)

二、技术响应与偏离表

技术响应与偏离表

项目名称：										项目编号：

| 品目号 | 货物 名称 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”。

投标文件实际存在偏离，但投标人未在偏离表中注明的，视为无偏离，应当按照招标文件的规定执行。中标人在签订合同时，不得以任何理由进行抗辩。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

三、投标人售后服务承诺

(示例略)

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

四、用于本项目人员简历表

本项目人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |  |

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“投标人须知前附表”和第六章“项目需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

六、其他资料

公章授权书(如有)

###### 公章授权书

致：____________(采购代理机构)：

______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______投标活动中，我公司授权投标专用章在此次活动中代为公章使用。

投标专用章所签署的投标文件、澄清等，我公司承认并同意具备与我公司公章签署等同的法律的效力。

投标专用章签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

投标专用章：______________(盖章)

公司公章：________(盖章)

投标人法定代表人：______(签字或盖章)

日期：　　　年　　月　　日

# 第二部分　技术部分

## 第六章　项目采购需求

1、采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工智能学前教育开发系统 | 1套 | 货物 | 核心产品 |
|  | 大数据实验平台硬件资源 | 1套 | 货物 | 核心产品 |
|  | 物联网多网技术教学实验平台 | 21套 | 货物 |  |
|  | 物联网智能移动互联实验箱（含虚拟仿真） | 21套 | 货物 |  |
|  | 物联网综合应用开发平台 | 4套 | 货物 |  |
|  | 智慧实验室实训系统 | 1套 | 货物 |  |
|  | 智慧实验室管理系统 | 3套 | 货物 |  |
|  | 物联网智能机器小车 | 4台 | 货物 |  |
|  | BoxDuinoM1创意开发平台 （智能小车创意开发平台） | 17套 | 货物 |  |
|  | 无人机实训套装 | 4套 | 货物 |  |
|  | 物联网微型开发系统 | 41个 | 货物 |  |
|  | 六边桌椅 | 4套 | 货物 |  |
|  | 物联网创新创意开发平台 | 21套 | 货物 |  |
|  | 设备储存柜 | 2套 | 货物 |  |
|  | 多网融合创新应用实训平台 | 2套 | 货物 |  |
|  | 交互式智能平板系统 | 1套 | 货物 |  |
|  | 交互式智能平板系统 | 3套 | 货物 |  |
|  | 教学桌椅 | 20套 | 货物 |  |
|  | 大数据实验基础管理平台 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据实验平台容器调度系统 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据实验平台镜像仓库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据实验用户许可 | 40个 | 货物 |  |
|  | 大数据实验管理及考试评测系统 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据实验平台资源监控系统 | 1套 | 货物 |  |
|  | Linux系统实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据处理技术实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | Python语言编程实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 数据采集实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 数据清洗实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 数据标注实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 数据分析及可视化实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 数据挖掘实验库 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据实验配套资源 | 1套 | 货物 |  |
|  | 大数据服务包 | 1批 | 服务 |  |
|  | 物联网大数据综合教研平台系统集成 | 1批 | 服务 |  |
|  | 屏风隔断 | 10套 | 货物 |  |
|  | 桌椅 | 12台 | 货物 | 学生事务大厅 |
|  | 接待椅 | 10把 | 货物 | 学生事务大厅 |
|  | 柜台转椅 | 10把 | 货物 | 学生事务大厅 |
|  | 隔断 | 10套 | 货物 | 学生事务大厅 |
|  | 柜子 | 6台 | 货物 | 学生事务大厅 |
|  | 交互式智能平板 | 1套 | 货物 | 学生事务大厅 |
|  | 系统集成 | 1批 | 货物 | 学生事务大厅 |

2、技术参数

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数(本项目参数为基本参数，投标参数可 相同或优于参数) | 数量 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能学前教育开发系统 | 基于物联网技术的人工智能学前教育开发系统利用传感器、无线通信和智能控制技术，支持扩展和集成整合，使学生积极探索现代信息技术在学前教育行业的应用，增强学生在信息社会的适应力与创造力。 - 系统结构 1.系统结构件*1 钢制结构，外形尺寸不小于2500mm*2500mm*700mm 2.系统景观*1 主体采用进口亚克力板，配套ABS塑胶板，景观模型按照幼儿园设计，整体尺寸不小于1250mm*1250mm*230mm - 系统硬件 1.路由器*1 频率范围：单频（2.4-2.4835GHz） 传输速率：≧450Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口，2个10/100Mbps LAN口 WDS功能：支持WDS无线桥接 2.交换机*1 传输速率不小于 ：10Mbps/100Mbps 包转发率不小于 ：10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps 3.摄像头*1 清晰度：不小于720P； 有效距离：10（含）-30m（不含）； 焦距：不小于3.6mm； 感光面积约为：1/4英寸； 图像传感器：百万像素CMOS传感器； 分辨率：≧1280*720； 云台转角：水平0-360度，垂直0-120度。 4. 内嵌操控平台*4 CPU主频不低于2.6GHz 内存≧2G 支持COM口 5.网关节点*4 网关节点通过板载模块与上位机通讯；通过zigbee协调器与普通节点通讯；通过HMI串口屏显示设备信息。 网关节点综合管控系统硬件与上位机对接。 处理器： 芯片内核：Cortex-M3及以上 频率：≧72MHz； 连通性：CAN，I2C，IrDA，LIN，SPI，UART/USART，USB； 外围设备：DMA，电机控制PWM，PDR，POR，PVD，PWM，温度传感器，WDT，晶振； I/O数：≧51； 程序存储器容量：≧256KB； 程序存储器类型：FLASH； RAM容量：≧48K； 振荡器型：内部； 工作温度：-20~ 85℃； Wifi模块： 支持AT命令编程 Zigbee协调器： 工作频段：2.4G 支持入网节点参数查询 支持设备状态在线状态查询 支持节点控制 HMI串口屏： 分辨率：≧320*240 触控：支持 支持wifi网络连接配置 支持zigbee网络号配置 支持节点在线状态查询 支持音量、亮度配置 6.普通节点*40 普通节点通过磁吸模块接口获取传感器数据/控制执行器状态；通过扩展模块接口控制沙盘设备状态；通过zigbee节点与网关通讯；通过HMI显示屏显示节点信息。 处理器： 芯片内核：Cortex-M3及以上 频率：≧72MHz； 连通性：CAN，I2C，IrDA，LIN，SPI，UART/USART，USB； 外围设备：DMA，电机控制PWM，PDR，POR，PVD，PWM，温度传感器，WDT，晶振； 输入/输出数：≧51； 程序存储器容量：≧256KB； 程序存储器类型：FLASH； RAM容量：≧48K； 振荡器型：内部； 工作温度：-20~ 85℃； Zigbee从机： 工作频段：2.4G 支持节点入网 HMI串口屏： 分辨率：≧320*240 触控：支持 支持zigbee网络号配置 支持节点号配置 支持音量、亮度配置 7.语音节点*4 语音节点负责识别语音信息并上报 处理器： 芯片内核：Cortex-M3及以上 频率：≧72MHz； 连通性：CAN，I2C，IrDA，LIN，SPI，UART/USART，USB； 外围设备：DMA，电机控制PWM，PDR，POR，PVD，PWM，温度传感器，WDT，晶振； 输入/输出数：≧51； 程序存储器容量：≧256KB； 程序存储器类型：FLASH； 振荡器型：内部； 工作温度：-20~ 85℃； Zigbee从机： 工作频段：2.4G 支持节点入网 HMI串口屏： 分辨率：≧320*240 触控：支持 支持zigbee网络号配置 支持节点号配置 8.设备控制器*4 扩展支持：报警器、灯光、风扇、彩灯、门禁、窗帘的控制；红外对射状态的读取 9.红外反射传感器*4 测量输出:开关量； 10.火焰传感器*4 测量输出:开关量； 11.红外接收模块*4 测量输出：数字量； 12.温湿度传感器*4 测量输出:数字量； 测量范围:温度 -40~80℃ 湿度 5~99.9%RH； 13.蜂鸣器模块*4 顶发声，3K，典型102dB 14.结露传感器*4 测量输出：模拟量； 结露测试范围：94~100%RH； 15.烟雾传感器*4 测量输出：模拟量； 测量范围：300~9000ppm； 16.红外转发器*4 红外发射管； 波长：940NM； 17.风扇模块*4 高转≧15000RPM； 18.光照传感器*4 测量输出:数字量； 19.人体传感器*4 测量输出：数字量； 20.燃气传感器*4 测量输出：模拟量； 检测浓度：300~9000ppm（甲烷、丙烷）； 检测气体：液化气、甲烷； 21.声音传感器*4 测量输出:数字量； 22.RGB模块*4 发光颜色：红绿蓝； 波长：红620-625NM、绿520-525NM、蓝465-470NM； 亮度：红700-800MCD、绿700-900MCD、蓝300-400MCD； 23.红外对射传感器*4 测量输出:开关量； 24.手势传感器*4 通信方式：IIC通信协议; 25.Python驱动库*1 库集成Tcp通信并封装交互协议及硬件模块编码，公开方法，提供外界调用。可以控制人工智能学前教育开发系统的所有执行器、读取所有传感器的数据。 - 系统软件 温湿度传感器数据获取，以温湿度传感器模块的数据获取为例，至少使用Python、Scratch、APP-Inventor语言演示模块数据的获取方法。 风扇模块控制，以风扇模块为例使用Python、Scratch、APP-Inventor语言演示模块数据的控制方法。 安防场景，场景中使用红外对射模块检测是否有入侵，报警器模块来报警提示。 室温控制场景，场景中使用温湿度模块检测当前的环境温度，风扇模块来降低环境温度。 室内亮度控制场景：场景中使用光照传感器模块检测当前的环境光照强度，窗帘模块来降低环境亮度，灯光模块来提高环境亮度。 手势控制场景，场景中使用手势传感器模块检测当前的手势状态，窗帘模块和灯光模块来与手势状态配合。 智能遥控场景，场景中使用红外转发模块接收PC端传递的数据并转换成红外信号发射出去，红外接收模块负责接收红外信号并解析后控制屏幕显示。 综合场景，综合场景分为以下模式：无人在室/晚上睡觉时：红外对射模块和人体感应模块联动，监测到人时即警报响起；自适应幼儿园场景：根据温度设定的阈值，高于打开/低于关闭风扇；自适应幼儿园场景：根据光照值设定的阈值，低于开窗开灯/高于关窗降低灯亮度。 系统能够连接中移动物联网OneNET物联网平台，实现在OneNET平台的数据可视化； | 1套 | 货物 | 核心设备 |
| 2 | 大数据实验平台硬件资源 | 高性能服务器：1台 1、品牌：国内知名品牌； 2、标准2U机架式服务器，含导轨及安装套件； 3、2U服务器包含四个服务器节点； 4、CPU：配置≥4颗Intel® Xeon PhiTMProcessor 7295，每个CPU≥72核、主频≥1.6GHz、L3≥36MB； 5、内存：配置≥128GB*4内存； 6、硬盘：配置4块240GB SSD，4块480GB SSD； 7、网络：配置≥8个1GbE以太网口，≥4个管理口； 8、所有节点采用集中供电，电源配置：本次配置2块≥2100W 热插拔电源模块； 9、集成系统管理处理器支持:自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地 固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示; 10、具有图形管理界面及其他高级管理功能； 11、配置独立的远程 管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远 程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟光驱等操作； 12、产品具备中国强制性产品认证（3C认证）； 交换机：1台 1、端口供电功能：非POE供电； 2、网管类型：网管； 3、VLAN：支持不少于4K个VLAN； 4、端口数量：不少于48口； 5、下行接口类型：以太网交换机； 机柜 :1台 | 1套 | 货物 | 核心设备 |
| 3 | 物联网多网技术教学实验平台 | 一、整体要求： - 主控系统：CPU 采用ARM Cortex-A9及以上处理 - 器，提供Android 5.1或以上操作系统； 支持ZigBee、IPv6、Bluetooth、WiFi、RFID等多种无线通信模块，支持实时显示传感器/执行器的信息；实现GPS高精度定位数据解析功能；要求能够根据传感器数据信息实现实时控制，实时监控，实现传感器和执行器的组网控制；支持移动应用、物联网无线网络、传感器网络、RFID技术等多种课程的教学和实践； - 要求具有丰富快捷的无线组网功能，能够快速构成小规模 ZigBee、IPv6、蓝牙 4.0、WiFi 等无线组网实验； - 满足丰富的传感器数据采集和扩展功能，可独立编程开发和实验，至少支持温湿度、光照、体温、三轴加速度、红外人体检测、烟雾、继电器控制等传感器/执行器及以上实验，支持通过标准接口与通信模块节点建立连接，实现传感器数据的快速采集和与通信模块节点的通信； - 中标后交货内容要求提供完整详尽的实验指导书、PPT及视频资源，并提供硬件设备原理图，应用程序源码供学生学习和二次开发。至少满足物联网基础实验、无线传感网、RFID 读写器、蓝牙 4.0、IPV6、WIFI 软件开发需求。 二、硬件参数要求: - Android开发终端 不低于10.1寸显示屏、不低于4核CPU主频1.6GHz、不低于1G内存+16G Flash，配置不少于蓝牙、WiFi、3G&4G上网、GPS、三轴重力传感器等模块； - IPV6节点参数 采用CC2531无线通讯节点，工作频段2400~2450MHZ，PCB板载天线，提供JTAG调试口、要求板载3个及以上按键、LED、提供USB接口、带USB转TTL USB接口、OLED显示屏接口、通用IO接口、带MOS驱动IO接口，采用锂电池供电； - 蓝牙节点参数 采用CC2540无线通讯节点，工作频段：2400 ~ 2483.5 MHz，PCB板载天线，提供JTAG调试口，要求板载3个及以上按键，4个及以上LED灯，提供USB转TTL USB接口，OLED显示屏接口，通用IO接口，带MOS驱动IO接口，采用锂电池供电； - WiFi节点参数 处理器采用不低于Cortex-M4内核；工作频段2400~2450MHZ，PCB板载天线，提供JTAG调试口、要求板载3个及以上按键、LED、USB接口、提供带USB转TTL USB接口、OLED显示屏接口、通用IO接口、带MOS驱动IO接口，采用锂电池供电； - ZigBee节点参数 处理器采用CC2531，工作频段2400~2450MHZ，PCB板载天线，提供JTAG调试口、要求板载3个及以上按键、LED、USB接口、提供带USB转TTL USB接口、OLED显示屏接口、通用IO接口、带MOS驱动IO接口，采用锂电池供电； - RFID参数 提供低频125KHz、高频13.56MHz 等RFID射频识别模块，要求RFID模块能够通过USB与嵌入式网关或电脑进行读卡操作； - 传感器/执行器模块参数 传感器模块至少包括：可燃性气体传感器模块、火焰传感器模块、旋转电位器模块、人体红外传感器模块、体温传感器模块、三轴加速度传感器模块、温湿度传感器模块、数字光照传感器模块、8路LED灯模块、心率传感器模块、蜂鸣器模块、双路继电器模块、直流电机模块等。 三、软件配置要求 - 系统至少支持ZigBee pro 协议及Contiki os ipv6 协议、符合802.11b/g/n标准及IEEE 802.11n标准,兼容IEEE 802.11g、IEEE 802.11b等标准； - 提供Android 4.0或以上版本的软件系统，并开放所有源码； - 提供 WsnGateway 应用程序，分别显示Zigbee、IPV6、蓝牙、WIFI、RFID等传感器模块上传上来的实时数据，并可通过WsnGateway进行远程控制传感器模块； 配套实验内容及资料： - WiFi通信协议技术开发实验（不少于20个实验）至少包含:CC3200入门实验、传感器实验、Wi-Fi无线网络通信实验等； - Contiki系统实验（不少于15个实验）至少包含:Contiki基础实验、传感器实验、IPv6网络实验； - 蓝牙4.0通信协议技术开发实验（不少于20个实验）至少包含:CC2540入门实验、传感器实验、BLE协议栈通信实验； - ZigBee通信协议技术开发实验（不少于15个实验）至少包含:基础实验、ZigBee网络实验； | 21套 | 货物 |  |
| 4 | 物联网智能移动互联实验箱（含虚拟仿真） | 主要技术参数如下： 一、硬件配置 1.Android开发终端*1 板载蓝牙模块、WiFi模块、3G&4G上网模块、GPS模块等丰富外设资源。 2.WiFi温湿度传感器节点*1 测量范围约为:温度 -30~70℃ 湿度 10~90.9%RH； 3.WiFi光照传感器节点*1 测量范围约为:0-900Lux； 4.WiFi烟雾传感器节点*1 测量范围约为：400~7500ppm； 5.WiFiPM2.5传感器节点*1 测量范围约为：0-900ppm； 6.WiFi人体感应传感器节点*1 测量输出:开关量； 7.WiFi灯光蜂鸣器控制节点*1 功能描述：闪烁报警指示灯,模拟报警； 8.WiFi步进电机控制节点*1 步进角度：不大于5.625 x 1/64； 减速比：不小于1/64； 9.WiFi直流电机控制节点*1 功能描述：模拟风扇、窗帘等正转和反转； 10.WiFi数码管输出节点*1 功能描述：显示温度、湿度、光照等数值； 11.蓝牙温湿度传感器节点*1 测量范围约为:温度 -30~70℃ 湿度 10~90.9%RH； 12.蓝牙光照传感器节点*1 测量范围约为:0-900Lux； 13.蓝牙烟雾传感器节点*1 测量范围约为：400~8000ppm； 14.蓝牙灯光蜂鸣器控制节点*1 功能描述：闪烁报警指示灯,模拟报警； 15.蓝牙数码管输出节点*1 功能描述：显示温度、湿度、光照等数值； 16.高频RFID节点*1 工作频率：13.56MHz； 支持协议：ISO/IEC 14443 TYPE A； 读卡距离不小于：0-3cm； 以上所有节点均采用模块化设计，每个节点均采用亚克力保护板（防止短路，或者摔坏等）。 二、实验箱配套管理软件 1.管理软件分为多个子系统分别对实验箱内的不同节点进行管理和操作。 2.实验类软件分别对单一的节点进行Socket连接，获取传感器数据或控制节点的状态变化。 3.案例类型软件则是通过组建多个节点配合工作，模拟出一种应用场景，通过软件来达到各种场景下的自动化、智能化管理控制。 4.所有软件均提供源代码、供源代码供学生老师二次开发使用； 三、实验箱配套虚拟仿真软件 1.功能要求 （1）软件平台须包含软件资源库、设备列表、属性面板、功能测试四大模块。工具栏包括工程的新建、布局、保存、用户管理等功能。 （2）资源库须提供基于ZigBee、WiFi、RFID、Bluetooth、433MHz等节点的功能仿真。外加模拟器、Android平板、电源、外设等设备。 （3）设备列表须详细列出了每个设备的类型和名称。 （4）属性列表支持节点名称自定义、可手动修改串口属性、工作模式、无线网络名称、网络协议选择及本机端口号、本机IP地址、子网掩码的设置等。 （5）功能测试区可以对每一个单独的模块进行模拟串口功能测试，根据真实的通信协议进行收发数据测试。 （6）编辑方式：可以从设备栏中拖拽任意设备到虚拟实验台，在实验台上可以任意摆放。也可以做上下左右对齐，横向平衡、纵向平衡、置地、置顶功能。提供电源线、信号线的通信连接，虚拟连接每个节点电源接口及其无线网络。 （7）可同时进行多个工程的搭建，每个硬件设备在每个工程中的使用次数无限制。 2.软件资源库至少包括以下部分： （1）ZigBee人体感应传感器 （2）ZigBee安防报警器 （3）ZigBee窗帘控制器 （4）ZigBee磁控传感器 （5）ZigBee风扇控制器 （6）ZigBee光照传感器 （7）ZigBee火焰传感器 （8）ZigBee空调控制器 （9）ZigBee烟雾传感器 （10）ZigBee应急按钮 （11）ZigBee温湿度传感器 （12）ZigBee网关（协调器） （13）PM2.5传感器 （14）网关（路由器） （15）灯光控制器 （16）ZigBee转WiFi控制器 （17）WiFi灯光蜂鸣控制器 （18）WiFi风扇控制节点 （19）WiFi光照传感节点 （20）WiFi人体感应节点 （21）WiFi温湿度传感节点 （22）WiFi烟雾传感节点 （23）WiFi PM2.5传感节点 （24）WiFi 数码管输出节点 （25）WiFi窗帘控制器节点 （26）WiFi灯光蜂鸣器控制节点 （27）WiFi网关 （28）无线路由器 （29）低频RFID读卡器 （30）高频RFID读卡器 （31）特高频RFID读卡器 （32）2.4G RFID读卡器 （33）低频RFID标签 （34）高频RFID标签 （35）特高频RFID标签 （36）2.4G RFID标签 （37）ETC控制节点 （38）Android平板 （39）外设：风扇、报警灯、窗帘、灯光、加热、空调、数码管、水阀开关、加湿、道闸等。 （40）PM2.5模拟器 （41）CO2模拟器 （42）磁控模拟器 （43）光照模拟器 （44）火焰模拟器 （45）人体模拟器 （46）温湿度模拟器 （47）烟感模拟器 （48）土壤温湿度 （49）红外转发节点 （50）应急按钮模拟器 （51）433MHz光照传感器 （52）433MHz土壤传感器 （53）433MHz水阀控制器 （54）433MHz灯光控制开关 （55）433MHz风扇控制开关 （56）433MHz加热控制开关 （57）433转WiFi （58）加湿控制开关 （59）蓝牙数码管输出 （60）蓝牙灯光蜂鸣器 （61）蓝牙温湿度传感器 （62）蓝牙光照传感器 （63）蓝牙烟雾传感器 （64）蓝牙主机 （65）蓝牙转WiFi 四、能满足的实验内容至少包括以下： 实验1 蓝牙温湿度传感器读取实验； 实验2 蓝牙光照传感器读取实验； 实验3 蓝牙烟雾传感器读取实验； 实验4 蓝牙蜂鸣器控制实验； 实验5 蓝牙数码管控制实验； 实验6 WiFi温湿度传感器读取实验； 实验7 WiFi光照传感器读取实验； 实验8 WiFi烟雾传感器读取实验； 实验9 WiFi人体检测传感器读取实验； 实验10 WiFi PM2.5传感器读取实验； 实验11 WiFi直流电机控制实验； 实验12 WiFi步进电机控制实验； 实验13 WiFi 高频RFID读卡实验； 实验14 GPRS短信发送实验； 提供以下类似综合实训案例（不少于8个） 案例1 温室室内光照度的远程监控报警系统； 案例2 温室室内温湿度的远程监控报警系统； 案例3 大气PM2.5的远程数据监测系统； 案例4 家居烟雾的远程报警系统； 案例5 家居智能门禁控制系统； 案例6 仓储火灾预警系统； 案例7 超市人体感应客流估算系统； 案例8 超市仓库货物进出入管理信息系统 虚拟仿真平台软件资源库须提供对应于真实的物联网智能移动互联实验箱内的每一个硬件模块，在该平台上既可以进行虚拟仿真实验，又可以连接操作真实硬件设备，实现虚拟资源和真实设备的数据交换与控制。同时可以对单独的模块进行功能测试，模拟真实的串口进行收发送数据，系统必须具备虚实结合的功能特点。 投标人自行准备网关节点，温湿度节点，风扇控制节点模块等，投标现场分别演示1）Python、Scratch、APP-Inventor三种开发工具对上述节点的数据读取和控制实验；2）进行联动控制实现，展示虚实结合的功能，并提供虚实结合配套软件光盘或U盘留存。 | 21套 | 货物 |  |
| 5 | 物联网综合应用开发平台 | 一、平台结构件要求 为了提高教学平台的实用性与灵活性，平台须以模块化为基础设计制造，节点采用可插拔方式安装，使学生在使用时能够直接在网格板上进行实际工程操作。在平台中能够完成各个分立工程模块的学习，安装、调试、接线以及工程项目的整体项目的开发与安装调试。 二、平台硬件配置 1、智能农业温室大棚实训区 （1）WiFi网关节点*1 板载MCU：STM32F103RBT6型 32位芯片； （2）Zigbee网关节点*1 主芯片：CC2530； 工作频率：2.4GHz； 工作协议：IEEE 802.15.4； 工作协议栈：Zigbee PRO/2007； 天线类型：板载天线； （3）温湿度传感节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee； 温湿度测量输出:数字量； 温湿度测量范围:温度-30~70℃ 湿度 10~90.9%RH； （4）土壤检测节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee 湿度测量范围约为：10～95%RH； 温度测量范围约为：-30～+100.8℃； （5）烟雾传感节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee； 测量输出：数字量； 测量范围约为：400~8000ppm； （6）光照传感节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee 测量范围约为:0-1000Lux； （7）灌溉控制节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee 执行器：电磁阀； （8）排风扇控制节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee 执行器：直流电机； （9）卷帘控制节点*1 通讯芯片：CC2530； 控制采集芯片：STM32F103RBT6型 32位芯片； 通讯方式：Zigbee 执行器：步进电机； 步进角度：≦5.625 x 1/64； 减速比：≦1/64； 以上所有节点均采用独立模块化节点设计 2、智能仓储货架实验区 （1）高频多路控制节点*1 工作频率：13.56MHz 读取距离：3CM以内 通信方式：节点内5的13.56MHz模块能够与板载WiFi模块进行串口通信，且13.56MHz模块与板载WiFi模块可以对上位机单独进行串口通信； （2）货架 数量：3层，9格模拟货架。 3、智能家居实验区 （1）WiFi网关节点*1 （2）Zigbee网关节点*1 （3）温湿度传感节点*1 （4）烟雾传感节点*1 （5）光照传感节点*1 （6）人体传感节点*1 感应距离≥5m （7）风扇控制节点*1 （8）安防警报节点*1 （9）灯光控制节点*1 执行器：≧1W直流灯； （10）窗帘控制节点*1 执行器：步进电机； （11）PM2.5传感节点*1 （12）应急按钮节点*1 （13）空调模拟显示节点*1 空调模拟功能描述：模拟空调加热、制冷、开机、关机、温度、湿度等功能显示； （14）火焰传感节点*1 （15）摄像头*1 以上所有节点均采用独立模块化节点设计。 4、底层开发实验资源 （1）低频节点*1 （2）高频节点*1 （3）超高频节点*1 （4）有源2.4G节点*1 （5）Zigbee网关节点*1 （6）Zigbee终端节点*3 （7）蓝牙BLE节点*4 （8）光照度传感器模块*1 （9）温湿度传感器模块*1 （10）灯光蜂鸣器模块*1 （11）数码管显示模块*1 以上所有节点均采用独立模块化节点设计 5、智慧旅游实训区 （1）Zigbee网关*1 （2）人体检测节点*1 （3）安防警报节点*1 （4）人流量显示节点*1 显示模式：4位数码管； （5）WiFi网关节点*1 （6）超高频节点*1 （7）ETC控制节点*1 （8）门禁控制节点*1 以上所有传感器节点及RFID节点均要采用独立模块化节点设计。 6、控制终端 （1）上位机*1 CPU： 不低于i5； 内存：≥4GB； 硬盘：≥500G； 显示器：≥19英寸； （2）移动终端*1 显示屏：≥10.1寸、 CPU:4核,主频≥1.3GHz; 存储：1G内存+16G Flash； 其它：支持蓝牙、WiFi、3G&4G上网、GPS，前后摄像头； （3）无线路由器*1 三、物联网综合应用开发平台配套管理软件： 1、物联网综合应用开发平台配套管理软件集中体现了实训台上智能家居、智慧农业、智能仓储以及智能旅游的应用测试，该软件运行在平板或者其他智能终端上，可以快速读取各个传感器数据以及对各个控制设备进行控制，软件由java语言编写的Android APP程序，提供源代码供学生老师二次开发使用； 2、平台须满足既可以进行虚拟仿真实验，也可以连接操作对应的真实硬件设备，实现虚拟模块和真实设备的数据交换与控制。同时可以对单独的模块进行功能测试，模拟真实的串口进行收发送数据，必须具备虚实结合的功能特点。 3、同时支持Python、Scratch、APP-Inventor开发，整个平台兼容OneNET平台。 四、能满足的实训内容不少于以下实验： 实训1 基于CC2530的PM2.5传感器实验 实训2 基于CC2530的光敏传感器实验 实训3 基于CC2530的温湿度传感器实验 实训4 基于CC2530的烟雾传感器实验 实训5 基于CC2530的人体检测传感器实验 实训6 基于CC2530的火焰检以下测传感器实验 实训7 基于CC2530的蜂鸣器LED灯控制实验 实训8 基于CC2530的应急按钮实验 实训9 基于CC2530的空调控制实验 实训10 基于CC2530的灯光控制实验 实训11 基于CC2530的步进电机实验 实训12 基于CC2530的直流电机实验 实训13 基于STM32的光敏传感器实验 实训14 基于STM32的温湿度传感器实验 实训15 基于STM32的土壤温湿度传感器实验 实训16 基于STM32的水阀控制实验 实训17 基于STM32的直流电机控制实验 实训18 基于STM32的灯光控制实验 实训19 基于STM32的数码管控制实验 实训20 基于STM32的门禁控制实验 实训21 基于STM32的ETC抬杆控制实验 实训22 LF低频ID卡实验 实训23 LF低频ATA5577卡实验 实训24 基于WiFi的LF低频RFID实验 实训25 HF高频RFID通信协议实验 实训26 基于WiFi的HF高频RFID实验 实训27 UHF超高频RFID通信协议实验 实训28 基于WiFi的UHF超高频RFID实验 实训29 智能仓储模拟管理实验 实训30 仓储系统实验 实训31 智能家居控制系统 实训32 智能农业控制系统 实训33 人体安防监测报警系统 实训34 烟雾火焰报警系统 | 4套 | 货物 |  |
| 6 | 智慧实验室实训系统 | - 智能环境监测系统 支持通过用户终端远程查看甲醛、温湿度、光照传感器数据,联动空气净化器、空调或者是窗帘电机执行控制动作。 本系统包含智能家居网关、甲醛温湿度PM2.5一体仪、光照传感器、温湿度与传感器等。 1.智能网关 数量：1台 2.甲醛温湿度PM2.5一体仪 数量：1个 工作温度：5~40℃ 额定工作电流：200mA 控制距离：≥30米，空旷距离 甲醛测量范围：0.01~10 mg/m3 参考甲醛精度：±0.03mg/m3或±15% 湿度测量范围：5%RH~95%RH 温度测量范围：-20 ℃~60 ℃ PM2.5测量参考范围：0~999ug/m3，精度：1ug/m3 3.光照传感器 数量：1个 光照度测量范围：0-65535lux 光照精度：±10%25FS(25℃) 存储环境：-40℃~80℃+输出信号：4-20mA、0-5V、0-10V 4、无线温湿度计1个 无线功耗：≤0.05W；通讯距离：室外≤100m；湿度测量范围：0～100%RH；温度测量范围：-40～+80℃；湿度测量精度：±4.5%RH；温度测量精度：±0.5℃ 二、智能安防系统 安防系统功能通过传感器和控制器联动实现，通过实时监测房屋内外的环境状况，联动相应的控制设备，对发生的险情进行提醒警告。如：（1）红外人体探测器检测到特定区域移动的人体，立即上报信息到用户手机，同时自动开启声光报警器;（2）烟雾传感器、可燃气体传感器如果探测到有燃气泄漏，立即上报信息到用户手机，同时开启声光报警器。（3）网络摄像头、室外摄像头24小时实时将室内外视频推送到手机，同时支持视频存储，视频回放等。 安防系统主要包含以下设备： 1.广角红外人体探测器 数量1个 工作温度：-20~80°C 工作湿度：≤100% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W 通讯距离：室外≥10m 感应距离：≤3m 2.可燃气体探测器 数量 1个 工作温度：-20~60°C 工作湿度：≤80% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W 通讯距离：室外≥10m 3.一氧化碳探测器 数量 1个 工作温度：-20~60°C 工作湿度：≤80% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W 通讯距离：室外≥10m 4.光电烟雾传感器 数量 1个 工作温度：-20~60°C 工作湿度：≤80% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W 通讯距离：室外≥10m 5.720p云台摄像机 数量:2个 工作温度：-20~60°C 工作湿度：≤80% 无线类型：wifi 最大分辨率：不小于1280*720 焦距：3.6m 感光面积：1/4英寸 云台控制：水平0-360度，垂直0-120度 6.SOS紧急按钮 数量：1个 工作温度：-20~60°C 工作湿度：≤80% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W 通讯距离：室外≥10m 三、灯光控制系统： 1：两位智能开关 数量：根据具体灯的数量确定 输出最大功率：单路1000W；无线类型：zigbee 2.4G；无线功耗：≤0.05W；通讯距离：室外≥10m。 四、智能窗帘系统 1.支持本地化控制； 2.支持APP远程控制，窗帘电机带有位置提醒功能，可任意控制窗帘打开或者关闭的距离； 3.支持联动控制，结合光照传感器，根据光线强弱联动调整窗帘打开和关闭； （1）窗帘电机 数量：≥2个 输入电压：110V~240V AC 输出电压：110V~240V AC 输出最大功率：单路1000W 工作温度：-20~60°C 工作湿度：≤80% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W （2）窗帘导轨 长度：根据工程现场确定 铝制导轨,把电机接在导轨上，带动窗帘开启或者关闭。 窗帘根据整体装修风格和使用方意见而定 五、空调控制系统 工作温度：-20~80°C 工作湿度：≤100% 无线类型：zigbee 2.4G 无线功耗：≤0.05W 通讯距离：室外不小于30-50米 红外频率：25~80KHz －红外控制距离：≤8m； 六、门禁系统 1、门禁控制器1个 通信接口：RJ45；注册容量：大于1万人；记录数： 10万；工作环境：温度-40℃~75℃，湿度10%~90%RH；掉电数据保存：10年； 2、门禁机箱电源 交流输入：标准220VAC，50HZ； 直流输出：标准12VDC 电源功率：不小于30W 3、门磁力锁 拉力：≥180Kg； 4、出门按钮 标准结构：铝合金面板，金属按钮；耐用测试：50万次老化测试合格；工作环境：温度 -10℃~55℃，湿度0%~95%RH。 5、闭门器1个 材质：强度防漏结构，压铸铝合金机体； 七、脑波控制系统 通过脑波传感器提取不同频率的脑电波信号，并通过相应上位机采集软件采集不同的脑波信号，并挖掘分析所需信号，利用挖掘的信号进行分析计算，并根据意念来实现对灯光的自动调光控制或者开关控制以及窗帘等家电的开关控制 八、配套软件系统： *必须提供源代码，供学生老师二次开发使用。确保为毕业设计、创新教学以及学科竞赛等提供保障。投标现场提供源代码U盘或光盘，U盘或光盘留存，以备中标后核对。 九、数据对接：要求室内空气质量感知传感设备数据都能对接到真实的大数据托管平台，并能从大数据托管平台下载数据。 | 1套 | 货物 |  |
| 7 | 智慧实验室管理系统 | 一、硬件参数： - 高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色。 - 屏幕正面采用整幅防眩光玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。 - 防眩光玻璃采用钢化材质，保证使用安全。 - 电容式触摸屏尺寸不小于21.5寸，支持10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 - 屏幕可视角度：≥80°/80°/80°/80°(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)。 - 屏幕亮度≥500cd/㎡；对比度≥4000:1. - 无外置电源适配器，线材上出。 - 与墙面紧密贴合，整机与平整墙面间隙小于2.5mm，保障师生操作时的安全性。 - 整机结构设计做到防水防尘，适合半户外的场景使用，防护等级做到了IP65或以上。 - 为确保日常使用安全，整机无外置天线。 - 为保障整机功能的稳定性和可靠性，整机主板采用三合一设计，在一块主板上集成整机电源控制、信号处理、屏幕背光恒流控制功能，无需额外配置电源板和背光恒流板，减少内部连接线. - 摄像头：不低于500W像素，可至少同时支持5人做离线人脸识别及活体检测(避免使用照片或视频进行欺骗)，可支持学生无卡考勤签到、登录个人界面等。 - 麦克风：高灵敏度的全向麦克风，支持半米内的拾音，支持学生的语音留言并转发到家长微信，了解学生动态及突发情况。 - 喇叭：两通道立体式(阻抗为4-8欧），支持视频播放及家长留言播放。 - 刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。 - 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 - 具备RJ45接口，支持Ethernet；具备Wi-Fi模块，支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n双频协议；整机1路USB 2.0接口和1路USB3.0接口，一路LAN接口（10/100M以太网）。 - CPU 工作频率不低于1.2GHz。 - 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。 - 操作系统采用Android 7.0或以上系统。 - 兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等视频格式；至少支持 MP3等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 - 终端支持远程后台设置自动关机。 - 系统软件功能 管理功能： - 为便于维护，终端数据与版本在联网状态下自动更新。 - 支持无线网络动态获取和静态网址手动切换，为学校进行网络设置提供多种选择；支持网络模式更改时验证管理员身份，防止学生误操作。 - 为保证数据安全，系统应采用云服务器部署，支持广域网操作和管理，即管理员可使用账号密码登录网站进行管理。 - 支持教师使用微信管理班级信息发布、查看课表及考勤记录。 - 系统支持班级管理员手机扫描二维码，更改终端绑定班级，方便老师调整和管理各间教室的班级信息。 - 绑定设备或解除设备绑定时，终端二维码支持手动刷新。 - 支持管理员通过刷卡或扫描二维码进行网络设置。 - 即使主机未联网，也可以生成二维码，供管理员扫码进行身份验证。 - 管理员可在网页后台设置多组开关机计划（一天内可多次开关机），根据相关设置在指定时间时自动开机或关机。 - 支持生成动态问题反馈二维码，用户扫码后可快速地问题反馈，以提升班牌厂商对用户需求的处理和响应速度。 学生评价: - 学生过程性评价：配套学生行为评价软件，数据深度打通；支持学生行为评价软件的账号和密码统一，在网页管理后台登录教师账号时，会自动登录过程性评价软件的网页后台，不需要重复录入账号密码，减少教师工作量；学生过程性评价软件支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登录使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 - 学生过程性评价软件预设的头像类型不少于12种，并支持老师自定义符合教学需求的学生头像；软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 - 学生行为评价软件支持老师/家长双重身份无缝切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 - 学生行为评价软件系统支持查看学校内的班级列表信息，方便管理员进行汇总查看；支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出Excel格式的班级学生表现分数，也可以导出PDF格式的每个学生的表现报告，方便管理员进行分析查看。 - 教师使用学生行为评价软件进行评价后，相应的评价分数会实时同步到主机终端，从而对学生产生正向激励。 - 在学生个人评价软件手机端对学生点评后。 信息展示： - 支持点击查看本教室本周的所有课程；课程以动态形式而非图片形式展示，展示更加美观。 - 为方便师生分辨，采用高亮显示当日课程，同时用不同颜色重点标记当前课节信息。 - 支持查看本班学生个人信息，包括就读班级、个人简介和个人荣誉；可对学生个人荣誉进行全屏查看，全屏查看时支持多指放大及缩小。 - 学生可查看本班授课老师执教班级、个人简介、个人荣誉和个人作品，全面展示教师风采；可对老师所获荣誉和个人作品进行全屏查看，支持对教师荣誉和个人作品进行多指手势放大及缩小。 - 支持在主机展示本班的生活、荣誉和作品等相册内容，方便进行更加全面的班级风采展示；班级生活、班级荣誉、班级作品中的照片均以时间顺序进行排列，且可在后台对其自定义命名，方便师生进行查找。 - 在校园相册发的图片，可同时传到全校一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。 - 教师在风采界面点击轮播按钮，可对至少20张图片进行全屏风采轮播，方便进行班级风采展示；单击图片进入单幅图片查看界面，同时右侧缩略图显示，方便师生快速浏览。 - 支持在展示宣传视频，老师在网页后台或微信上传的视频，可在主机上播放，如有多个视频，在首页可以动态轮播切换视频预览图，用户可以在界面的局部区域播放该视频，也可进行全屏播放。 新闻公告： 考勤签到： - 刷卡考勤：支持自定义设置特定时间段内的刷卡考勤或人脸识别考勤，并可展示全班当天各考勤时间点详细考勤记录。 - 进入考勤时段，考勤界面自动变为“正在考勤”模式；此模式下，界面展示课程信息、考勤截止倒计时，明确标示已到学生和未到学生。 - 学生刷卡考勤时，支持声音提示，并伴随界面局部的动画显示，提示学生考勤成功。 - 如该启用了人脸识别考勤功能，考勤界面里会显示摄像头采集到的实时画面并识别画面中用户，为提高效率，需支持同一画面至少5人同时识别； - 人脸识别考勤功能支持离线识别，如提前缓存了用户人脸特征信息，即使考勤时处于断网状态下，也可以进行人脸识别，在有网的情况下再上报相应的考勤结果至后台服务； 多场景模式： - 考场模式 - 屏保模式 配套云平台参数： 1.兼容多操作系统：云管理平台采用B/S架构设计，支持在Windows、Linux、IOS等多种不同的操作系统上，通过网页浏览器登陆的方式进行后台操作，方便管理者在不同的系统环境下进行云平台管理。 2.扫描二维码登录：支持扫码登陆，防止在网络中泄露密码。 3.教师管理 添加与删除：管理员可在平台添加或删除学校教师；支持标准化Excel表格批量导入全校教师信息，减轻管理员工作量； 信息编辑：支持修改教师姓名与账户，且每个老师有唯一的、统一的账户； 信息查看：教师管理页面可实时查看本校教师总数、教师详情。 4.班级管理 5.场地管理与分配 6.权限管理 平台支持将管理权限分配给多个管理员；开通基础信息权限的管理员可登录云管理平台、维护学校基础信息；开通管理权限的管理员可登录云发布平台管理全校设备； 支持开通基础信息权限的管理员添加或移除学校管理员。 7.课表管理 8.校园通行证管理 管理员登录云考勤平台后，可将学生、老师与其身份标识设备进行绑定，支持一卡通、智能校徽、智能手环等设备的绑定，方便管理考勤，支持标准Excel表格批量导入； 管理员可在后台批量上传学生的人脸特征照片，该照片可用于人脸识别考勤； 9.考勤管理 循环考勤：管理员可根据事件自定义考勤时间，支持选择多个考勤日进行循环，同时管理员可按需对考勤方案进行切换修改删除等操作； 单次考勤：支持单次考勤，在该模式下考勤事件只执行一次； 课程考勤：支持针对指定课程进行考勤，设置后该课程的每一节课都将进行考勤。 | 3套 | 货物 |  |
| 8 | 物联网智能机器小车 | 一、整体要求 要求满足无线通信等物联网相关课程，提供原理及运用、移动控制、自主避障等知识点的综合教学内容，具体软件功能要求。如下： - 具有智能小车的外形，可以自由移动、具有超声波测距功能以实现避障等功能； - 要求使用嵌入式处理器对机器人进行控制，控制器能够实现机器人的运动、声音、定位、循迹和无线通讯等功能。 - 要求至少使用5路超声波，支持通过5路超声波联动避障算法，实现空间内自主寻航； - 要求至少使用6轴传感器，支持通过航向角算法实现精确转角控制； - 要求至少使用8路AGV传感器，支持通过AGV算法实现AGV 路径导航； - 要求至少使用蓝牙等无线模块，支持通过移动端APP实现控制小车运行；要求小车使用PID算法，控制两路电机实时速度采集以及调整，实现小车直线行走距离在至少3米以上且偏离角度在4°以内； - 要求使用智能终端作为上位机，上位机支持通过蓝牙对控制器进行通讯。支持语音播报、实时定位等其他的功能； - 要求能够开展课程设计、项目课题研究，包括物联网机器人等技术项目研究。 - 提供智能小车包含5路超声波、8路AGV传感器，迪文显示屏，磁条，手机APP，支持通过手机APP和迪文屏进行模式的自由切换，迪文屏支持显示智能机器小车超声波等参数信息；支持手机APP通过蓝牙对控制器进行通讯，语音播报、寻迹实时定位等其他的功能；支持超声波避障模式要求小车至少装有5路超声波并支持小车实现在现场中自动避障功能；支持通过手机端控制小车移动功能，支持小车根据磁条进行循迹移动，并在迪文屏实时展示读取的RFID卡卡号和其他等信息。 - 支持App inventor图形化软件开发，提供App inventor开发教程，要求App Inventor开发教程内容至少包括App Inventor2环境搭建、简单HelloWorld程序编写、程序设计基础、用户界面设计、动画与游戏、蓝牙通信等内容。 二．硬件参数要求 - 整体要求采用金属外壳，整体外观精美； - 部件要求采用模块化设计，支持通过标准插槽插接到控制主板，用户可根据实际需要进行更换，比如更换机器人携带的传感器类型； - 采用两驱驱动，2套直流减速电机驱动控制，可以差速运动，实现零半径转弯； - 控制系统应至少包含1组蓝牙无线通信模块、一套直流减速电机驱动器、5个超声波传感器，1套语音模块，1组AGV磁导航模块（至少内含8个AGV传感器模块），1个RFID定位标签读卡器，1个迪文屏等模块； - 要求携带5个超声波传感器，测距范围至少10~400cm，输出脉冲信号，支持准确测量机器人和障碍物的距离值，实现自主漫游，自动避障； - 控制器应至少包含包含嵌入式底板、蓝牙通信模块两个部分；要求具有电源管理电路，能够提供稳定的电源输入；其外接超声波测距、AGV磁导航、语音模块、RFID读卡器等接口； - 嵌入式控制器要求：内核：不低于Cortex-M4，32-bit RISC工作频率：168MHZ，210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz - 存储资源：1024kb Flash，192+4kb SRAM 三、配套实验内容及资料： 实验指导书实验内容不少于15个，至少包含LED指示灯实验、串口通信实验、定时器实验、语音播报实验、蓝牙控制实验、AGV传感器实验、RFID读卡实验、超声波测距实验、迪文屏实验、电机驱动实验、PID控制小车直行实验、转角控制实验、AGV循迹控制实验、五路超声波自动避障实验、小车AGV循迹实验、蓝牙控制小车等实验内容。 | 4台 | 货物 |  |
| 9 | BoxDuinoM1创意开发平台 （智能小车创意开发平台） | 一、整体要求： 要求智能小车能够完成基于Arduino主控板+传感器/执行器/按键/显示/无线通信等单板应用项目开发；能够完成基于App Inventor学习Android移动应用的开发；完成手机与Arduino小车的互动应用等课程内容；要求至少包含全彩LED模块，按键模块，有源蜂鸣器，继电器模块，无源蜂鸣器，旋转电位器，数码管显示模块，LCD显示屏，电机模块，舵机，数字温湿度传感器，数字光照传感器，红外避障传感器模块，超声波测距模块，WIFI通讯模块，蓝牙通讯模块等模块。要求提供传感器接口扩展板，可适配多种传感器及其他教学内容；要求具有丰富的传感器及执行器外设，能够满足学生DIY设计的多样性，能够搭建多种应用场景，如蓝牙遥控小车、循迹小车、壁障小车等； 二、硬件配置参数 1.全彩LED模块要求采用不小于10mm高亮RGB全彩LED； 2.蜂鸣器在长鸣时，要求灯能够同时亮起，可以作为Arduino单片机等多种电路的外界模块； 3.继电器模块采用继电器控制，直流电流最大10A; 采用三极管驱动，驱动能力强； 4.数码管显示模要求LED亮度可调，带时钟点； 5.直流电机驱动器要求采用大功率电机专用驱动芯片，可直接驱动2个直流电机； 6.超声波测距模块要求能够实现2cm~4.5m的非接触测距功能，自带温度传感器对测距结果进行校正，同时具有GPIO，串口等多种通信方式，内带看门狗； 7.要求内置无线蓝牙讯模块： 8.串口转WIFI模块要求支持STA/AP/STA+AP三种工作模式； 三、课程资源 1.要求提供实验指导书，其中实验指导书内容应包括： （1）基于Arduino平台的电子应用开发：I/O模块部分、传感器部分、网络通信部分等； （2）基于App Inventor学习Android移动应用的开发：开发环境部分、程序设计基础部分、用户界面设计部分、动画与游戏部分等； （3）综合互动应用项目分组小竞赛等课程资源。 2.要求提供电子版源程序代码及其它资源。 | 17套 | 货物 |  |
| 10 | 无人机实训套装 | 轴数：四轴 轴距：350mm以上 飞行载重：1Kg以上 飞行速度：0-20m/s 飞行高度：0-300m 悬停精度不小于：垂直0.8m，水平2.5m 工作频率：2.400-2.483GHz 控制距离：不小于0-3000m 云台转动范围：-90°- +30° 飞控：开源飞控+GPS（端口开放，供学生二次开发） | 4套 | 货物 |  |
| 11 | 物联网微型开发系统 | 1、处理器： 选型：工业，消费领域常用处理器，有丰富的资料及相关例程。 FLASH : 不小于256KB RAM: 不小于20KB IO口：不小于40 主频：≥36MHz 总线接口：SPI*2、I2C*2、UART*2 2、传感器： 光照强度传感器x1 湿度传感器x1 温度传感器x1 加速度传感器x1 角速度传感器x1 振动传感器x1 人休红外传感器x1 RFIDx1 3、蜂鸣器： 有源蜂器，声音响亮 4、继电器 最大电流 2A，最大电压 DC24 支持处理器IO口直接控制 5、联网方式 ESP8266 WiFi模块 6、按键 轻触按键，数量≥3 7、LED灯 小封装贴片LED灯，数量≥3 显示屏 材质：OLED 尺寸：≥0.96 8、调试接口 MicroUSB接口 9、电池单元 尺寸：能够方便安装于开发板内 容量：≥ 800mAh(3.7V) 最大充电电流：500mA 充电接口：Micro USB接口 10、外观 整体尺寸 ≤ 90(L)mm*68(W)mm*20mm(H) 11、扩展接口 3.3V电源接口x2 IO口数量x15 SPI总线接口x1 I2C总线接口x1 UART总线接口x1 12、供电方式 Micro USB提供; 板载电池供电; 13、应用场景 满足移动过程中进行实验; 满足户外实验场景实验; 能够连接中移动物联网OneNET物联网平台，实现在OneNET平台的数据可视化； | 41个 | 货物 |  |
| 12 | 六边桌椅 | 桌面2.5㎝厚度 材质刨花板 桌腿烤漆钢架，桌面采用不同的彩色色调搭配，配套响应的凳子，凳子数量每组6把，六边桌可以任意拼接，根据具体场地任意组合。 一、桌子要求： 整体规格：高：≤760mm；对边直径：≤1400mm对角直径：≤1600mm； 梯形桌面规格：上底≤237mm*下底≤780mm*高≤480mm； 桌面材质：采用三聚氰胺板，板材厚度：≥18mm；表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、颜色鲜艳、表面较耐磨、耐腐蚀，价格经济； 连接配件：采用优质碳素 钢材料，一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； 横梁：采用优质碳素钢型材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性； U型支架：采用优质碳素钢型材料，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，外形美观大方时尚； 脚轮：采用ABS工程阻燃塑料链接件，脚轮具有高度可以定性； 安装：要求采用高强螺栓，止退螺母，组装后牢固、可靠； 标准：材料、工艺、整体安全性、表面理化性能、力学性能等要求必须符合相关国家标准； - 凳子要求 数量：24把 尺寸高: ≤825mm ；坐深: ≤550m；坐宽: ≤405mm ；坐高: ≤475mm ； 环保PP工程塑料材质：无毒无味，抗压耐磨，耐腐蚀； 结构稳固，采用高强度材料，坚固耐用； 背部镂空设计，能完全贴合后背，坐感舒适，靠背后扣手设计，方便挪动； 椅子符合人性化设计，椅身弧线圆润优美，一体化成型异常坚固； 边角圆润优美能有效的防止摩擦和撞击，其光滑的表面坚实的质地，更能延长使用寿命； 可叠放储存，有效节约空间 | 4套 | 货物 |  |
| 13 | 物联网创新创意开发平台 | 一、开发平台总体要求 1、 无箱体结构、单套实验装置包含多组主控MCU单元，多MCU单元可自由拼接组合实验，要求可完成基于STM32和zigbee、NB-iot和RFID教学实验以及并提供相应的实验课程课程设计和实验源代码。 2、 提供可方便替换的标准化外围传感器模块和模拟执行机构模块。 3、 所有主控MCU单元均须提供micro-USB接口，该USB接口同时支持为实验模组供电和在线调试。 4、 实验装置要求能够连接中移动物联网OneNET物联网平台，实现在OneNET平台的数据可视化，提供平台操作主要展示界面截图；平台能支持中移物联认证培训考试的训练需求。 5、实验平台内模块体积小、重量轻，配套专用移动电源，可满足室外教学实验。 二、详细配置清单 1、STM32 MCU单元 数量：不少于4个 CPU：不低于STM32F103C8T6 封装方式：LQFP48 物理配件：RGB三色LED灯X1 接口： microUSB接口，程序仿真下载。 模块扩展接口。 不少于6路RS485+电源 组合接口 供电方式：采用USB接口供电或专用移动电源供电 通信方式：RS485总线 连接方式：磁吸式连接，六边形底座任意拼接 接触方式：弹簧探针 2、Zigbee MCU 单元 数量：不少于3个 MCU:不低于CC2530F256 封装方式：VQFN 40 FLASH： 不小于256K SRAM： 不小于8K 物理配件：RGB三色LED灯X1 接口： microUSB接口，程序仿真下载。 模块扩展接口。 6个RS485+电源 组合接口 供电方式：采用USB接口供电或专用移动电源供电 通信方式：RS485总线 连接方式：磁吸式连接，六边形底座任意拼接 接触方式：弹簧探针 3、安装结构和电源装置 数量：不少于1个 电池容量：不小于2000mAh 充电方式：采用USB接口充电 供电方式：采用磁吸式弹簧探针接触供电 通信方式：RS485总线 充电电池：不小于500mA 4、LED模块 1个电源指示灯 5个用户指示灯 2个串口通信状态指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 1个LED模块对外接 5、矩阵键盘模块 1个电源指示灯 1个用户指示灯 16个用户按键 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 1个矩阵键盘模块对外接口 6、TFT屏模块 不少于1个电源指示灯 不少于1个不小于2.4寸的显示屏； 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个TFT屏模块对外接口 7、NBIoT模块 不少于1个NBIoT模组 不少于1个SIM卡座 不少于1个电源指示灯 不少于1个NBIoT模组工作指示灯 不少于1个NBIoT模组手动复位按钮 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个NBIoT模组调试接口： 8、RFID模块 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个RFID模块对外接口 9、LORA模块 FSK/GFKS技术，LoRa（远程）扩频技术 采用标准的SPI接口； 超强抗干扰性（信道抑制比：≤56db）； 接受灵敏度≤-139dbm; 多频率可选，多种传输速率，在FDMA及调频技术中应用； 智能复位、低电压检测、定时唤醒、低功耗模式、休眠模式； 低功耗输入电流：10-12mA; PCB板载天线或外接天线可选则使用 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 10、人体红外感应模块 不少于1个电源指示灯 不少于1个人体红外传感器 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 11、温湿度传感器模块 不少于1个电源指示灯 不少于1个8段4位数码管 不少于1个光照传感器 不少于1个温湿度传感器 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 12、GPS定位模块 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个GPS定位模块对外接口 13、陀螺仪模块 可测量X-Y-Z轴上角速度与加速度 通信接口I2C 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 不少于1个与STM32底座接口 需现场提供平台核心实物模块（供电电源、Zigbee、NB-iot、RFID模块）的主要功能演示。 | 21套 | 货物 |  |
| 14 | 设备储存柜 | 尺寸：≥1800*850*400mm 钢制、铁皮柜、四开门柜，有隔断，铁皮厚0.8mm | 2套 | 货物 |  |
| 15 | 多网融合创新应用实训平台 | 一、总体要求 1、 实训台包含多组主控MCU单元，多MCU单元可自由拼接组合实验，要求可完成基于STM32和zigbee、NB-iot和RFID教学实验以及并提供相应的实验课程课程设计和实验源代码。 2、 提供可方便替换的标准化外围传感器模块和模拟执行机构模块。 3、 所有主控MCU单元均须提供micro-USB接口，该USB接口同时支持为实验模组供电和在线调试。实验装置不允许有内置220v AC-DC转换装置。 4、 实验装置要求能够连接中移动物联网OneNet物联网平台，实现在OneNet平台的数据可视化；提供平台操作主要展示界面截图。 5、 整体结构：支持双屏开发环境，人体工学设计，实验操作2块面板可根据需求成180°平铺，也可旋转成90°。 二、详细配置以及参数： 1、实训台 数量1台： 内嵌操控台： 内存：≥4G SSD硬盘≥128G 屏幕尺寸≥24寸 采用无线鼠标、无线键盘。 实训台具有收纳功能，桌面整洁。 2、STM32 MCU单元 数量：≥12个 CPU：不低于STM32F103C8T6 物理配件：RGB三色LED灯X1 接口：microUSB接口，程序仿真下载。 模块扩展接口。 不少于6路RS485+电源 组合接口 供电方式：采用USB接口供电或专用移动电源供电 通信方式：RS485总线 连接方式：磁吸式连接，六边形底座任意拼接 接触方式：弹簧探针 提供底座实物彩照。 3、Zigbee MCU 单元 数量：不少于12个 MCU:不低于CC2530F256 物理配件：RGB三色LED灯X1 接口：microUSB接口，程序仿真下载。 模块扩展接口。 ≥6个RS485+电源 组合接口 供电方式：采用USB接口供电或专用移动电源供电 通信方式：RS485总线 连接方式：磁吸式连接，六边形底座任意拼接 接触方式：弹簧探针 4、安装结构和电源装置 数量：≥2个 电池容量：≥2000mAh 充电方式：采用USB接口充电 供电方式：采用磁吸式弹簧探针接触供电 通信方式：RS485总线 充电电池：不小于500mA 5、LED模块 1个电源指示灯 5个用户指示灯 2个串口通信状态指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个LED模块对外接口 6、矩阵键盘模块 不少于1个电源指示灯 不少于1个用户指示灯 不少于16个用户按键 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个矩阵键盘模块对外接口 7、TFT屏模块 不少于1个电源指示灯 不少于1个不小于2.4寸显示屏； 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个TFT屏模块对外接口 8、NBIoT模块 不少于1个NBIoT模组 不少于1个SIM卡座 不少于1个电源指示灯 不少于1个NBIoT模组工作指示灯 不少于1个NBIoT模组手动复位按钮 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个NBIoT模组调试接口： 9、继电器模块 不少于2个继电元件 不少于1个电源指示灯 不少于2个继电器控制信号指示灯 不少于一路3.3V升5V电路 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 一个继电器模块对外接口 10、RFID模块 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个RFID模块对外接口 11、WIFI模块 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个WIFI模块对外扩展接口 12、LORA模块 FSK/GFKS技术，LoRa（远程）扩频技术 采用标准的SPI接口； 超强抗干扰性（信道抑制比：56db）； 高接受灵敏度不低于-139dbm; 多频率可选，多种传输速率，在FDMA及调频技术中应用； 智能复位、低电压检测、定时唤醒、低功耗模式、休眠模式； 低功耗输入电流：10-12mA; PCB板载天线或外接天线可选则使用 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 13、蓝牙模块 采用PCB板载天线； 支持SPI及UART通信协议； 完整的蓝牙通信4.0协议，支持BLE模式，与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个电源指示灯 14．LF-RFID 功能芯片：EM4095 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1路3.3V升5V电路 不少于1个圆形线圈天线 15、风扇模块 不少于1个风扇 不少于1个电源指示灯 不少于1个风扇转速控制指示灯 不少于1个风扇转速反馈信号指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个风扇模块对外接口 16、人体红外感应模块 不少于1个电源指示灯 不少于1个人体红外传感器 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 17、超声波测距模块 不少于1个电源指示灯 不少于1路数码管显示器 不少于4路传感器接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 18、温湿度传感器模块 1个电源指示灯 1个8段4位数码管 1个光照传感器 1个温湿度传感器 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 19、GPS定位模块 1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 1个GPS定位模块对外接口 20、步进电机模块 配置：2相4线 步进电机*1； 用于模拟类似电子锁系列执行机构的应用实例。 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 不少于1个电源指示灯 21、陀螺仪模块 功能芯片:MPU6050 可测量X-Y-Z轴上角速度与加速度 通信接口I2C 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 不少于1个与STM32底座接口 22、振动传感器 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 23、心率血氧传感器 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 24、光电传感器 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 25、大气压传感器 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 26、火焰传感器 不少于个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 27、TF卡模块 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 28、IPV4模块 网口：标准RJ45，带网络状态指示灯 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 29、音乐模块 音乐存储于SD卡 对外扩展接口 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 30、2.4G有源模块 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 31、烟雾传感器模块 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 32、PM2.5传感器模块 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 33、电磁阀模块 执行器：电磁阀 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 34、NFC模块 支持协议：ISO/IEC 14443A/MIFARE 不少于1个对外扩展接口 不少于1个电源指示灯 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 现场提供实训台双屏开发环境，模块底座均通过磁吸的方式进行相互连接，采用180°及90°台面可旋转方式，便于多用户同时使用。实验过程中，依据不同的实验内容，选择不同的实验模块，其他模块可收纳于实训台内，提供以上功能演示视频。 | 2套 | 货物 |  |
| 16 | 交互式智能平板系统 | 硬件配置： - 显示尺寸：不小于86英寸；屏幕材质采用A规屏；屏幕图像分辨率不低于3840*2160。屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果； - 采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写； - 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 - 内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。 - 内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 - 机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 - 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 - 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损 - 即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框失灵，仍可正常书写、操作。 - 为了使用简单便捷，整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；同时为方便老师使用PPT，可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 - 无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键黑屏等方便功能。 - 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。 - 设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 - 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 - 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人员无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 - 支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码 - 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 - 整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 - 为满足满级个性化定制需求，支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 - 整机处于任意通道下，可从唤醒互动课堂功能。 - 支持手机扫描二维码，实现互动答题功能，减少冗余设备。 - 支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 - 学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 - 支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 - 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 - 所投交互智能平板产品的平均无故障时间（MTBF）大于等于10万小时 内置电脑： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.为方便安装、维护，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.处理器：不低于Intel Core i5 4. 内存：不小于8G DDR4笔记本内存或以上配置 5.硬盘：不小于128G固态硬盘 6. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP 8.所投内置电脑的平均无故障时间（MTBF）大于等于10万小时。 软件要求 一、互动教学软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 4.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 6.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 7.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 8.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 二、移动授课软件 - 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 - 支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 - 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 4.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 5.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 6.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 7. 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 8.支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 9.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 10.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 1套 | 货物 |  |
| 17 | 交互式智能平板系统 | 硬件配置： 1.显示尺寸：不小于80英寸；屏幕材质采用A规屏；屏幕图像分辨率不低于1920*1080。屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%，且具备防眩光效果 2.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 3. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声。内置非独立外扩展的摄像头，像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 4.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损 5.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全 6.整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损 7.即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框失灵，仍可正常书写、操作。 8.为使使用简单便捷，整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；同时为方便老师使用PPT，可通过实体按键以及触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 9.无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键黑屏等方便功能。 10.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。 11.设备可通过遥控器一键锁定/解锁触摸、按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 12. 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。（提供机器接口照片加盖厂家公章） 13.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人员无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 14.支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码 15. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 16.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 17.为满足满级个性化定制需求，支持开机画面自定义，方便学校根据需要，设置特定的开机欢迎语。 18.整机处于任意通道下，可从唤醒互动课堂功能。 a)支持手机扫描二维码，实现互动答题功能，减少冗余设备。 b)支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 c)学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 d)支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 19. 在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 20.所投交互智能平板产品的平均无故障时间（MTBF）大于等于10万小时 内置电脑模块： 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响。采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 2.为方便安装、维护，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.处理器：不低于Intel Core i5 4.内存：不小于8G DDR4笔记本内存或以上配置 5.硬盘：不小于128G固态硬盘 6. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。 7.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP 8.所投内置电脑的平均无故障时间（MTBF）大于等于10万小时。 交互智能平板内置PC模块需与交互智能平板为同一品牌。 软件要求： 一、互动教学软件： 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 4.高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5.文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 6.路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 7.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 8.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 二、移动授课软件 - 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 - 支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。 - 支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 - 具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。 - 可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。 - 大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 - 支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 - 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板的白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。 - 支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 - 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 3套 | 货物 |  |
| 18 | 教学桌椅 | 主要技术参数 立体设计，一张桌子可放置2套实验箱、一台电脑。 操作台总体尺寸为：L1400*W800*H1060mm（仅作参考，根据实际场地定制）； 包含：键盘托架一个，主机柜子一个，两个抽屉，一个储物柜，钢架方凳子一把。 桌面材质：采用三聚氰胺板，板材厚度：≥18mm； 表面平整、因为板材双面膨胀系数相同而不易变形、表面较耐磨、耐腐蚀 结构合理、结实耐用，漂亮大方。 | 20套 | 货物 |  |
| 19 | 大数据实验基础管理平台 | 大数据实验平台基础管理平台模块，用于支撑大数据实验平台。要求功能指标如下： *1.总体要求：大数据实验一体机平台软件采用容器技术，系统采用B/S架构，基础支撑软件采用Kubernetes和Docker。 2.集群申请：可以完成集群创建并显示主节点和从节点信息； 3.集群创建：可以为申请资源的用户提供集群环境并进行大数据实验操作；需提供产品操作截图 4.集群销毁：可以一键终止集群，收回集群环境，释放资源；需提供产品操作截图 5.资源上限控制：可以展示系统按照硬件参数分配集群使用量的并发上限； 6.资源回收：管理员和教师可以关闭其管理范围内的学生的容器资源；学生可以自行关闭所申请容器资源；需提供产品操作截图 7.资源隔离：可以保证用户进行集群资源隔离，不被同级别的其他用户影响； 8.权限分配：由管理员设置其它用户访问系统功能和用户数据的权限； 9.角色权限：系统设置管理员、教师和学生权限； 10.角色控制：系统可以通过管理员、教师和学生账号进行访问； 11.用户添加：管理员可以添加教师和学生用户； 12.用户销毁：管理员可以销毁不再使用资源的教师或者学生用户； 13.用户文档有效性：在使用用户手册后，用户可以正确使用功能； 14.帮助信息有效性：关键操作可提供操作向导，能够在必要时协助用户完成任务； 15.系统各项功能的操作方式一致；系统各操作界面风格一致；系统给出的各项操作提示信息易于理解； 16.输入错误纠正：系统能够纠正输入中的错误； 17.数据有效性检查：可以对系统各项输入数据进行有效性检查； 18.数据保护：删除数据源等关键操作时，系统能够提示删除内容，并要求用户进行确认； 19.出错信息：系统能够给出必选项未填写等提示帮助用户改正错误输入； 20.负载均衡可靠：管理服务器采用Kubernetes自身的负载均衡机制实现节点服务器的负载均衡。 21.节点服务器自动扩容：管理服务器可以自动识别节点服务器的增删操作并进行动态管理； 22.节点服务器冗余备份可靠：任意节点服务器发生故障，数据不丢失； 23.数据挖掘：可以对用户提交的数据集文件用平台内建的算法库进行数据挖掘操作； 24.数据可视化：可以对用户提交的数据集文件用平台内建的可视化方法库进行可视化操作；可以生成合适的数据展示方式，包括饼图，柱状图，散点图等。 25. 投标人现场提供大数据实验平台基础管理平台的集群创建（5秒内创建成功）、集群销毁、资源回收相应功能的演示。 | 1套 | 货物 |  |
| 20 | 大数据实验平台容器调度系统 | 大数据实验平台容器调度系统，用于支撑大数据实验平台中各个实验集群的资源管理与调度，要求功能指标如下： 1.容器登陆:可以随机生成集群内所有容器的SSH登陆端口号、密码和容器内网IP，并进行登陆；需提供产品操作截图 2.容器调度:系统可以实时调度用户集群分配到不同机器，均衡使用服务器硬件资源； 3.容器密码修改:可以修改并确认容器的登陆密码； 4.远程管理：支持管理员或老师远程关闭所管理学生的容器资源，学生也可以自行关闭申请资源；需提供产品操作截图 5.组件部署：可以在界面一键部署、启动各类大数据组件集群； 6.集群创建:单用户在页面成功创建集群资源的平均响应时间为不超过5秒； 7.容器资源限定:可以对单个容器的CPU和内存资源进行配额限制 8、投标人现场提供容器登陆、容器资源远程管理相应功能的演示。 | 1套 | 货物 |  |
| 21 | 大数据实验平台镜像仓库 | 大数据实验平台镜像仓库，用于支撑大数据实验平台中各个实验集群的镜像资源，大数据实验需要为用户虚拟一套容器集群环境或单机环境，根据实验内容配置大数据实验相应的依赖库、组件包并形成相应镜像文件，官方镜像会根据实验的科目要求配置好相应的容器集群环境，如形成Hadoop实验环境，Spark容器环境，或者是Python单机实验环境等，这些官方配置好的镜像都放置在仓库中通过学生做不同的实验自动调用；要求功能指标如下： 1.官方镜像库：要求提供镜像资源，包括不少于Hadoop、Hive 、Spark、Python 2.7、Python 3.0、R 3.3.2及Ubuntu 16.04图形桌面环境等不同的大数据应用组件；需提供产品操作截图 2.第三方镜像：可以完成第三方实验镜像的上传； 3.多组件融合镜像库:教师可以按需创建包含不同组件、规模可选的单机或集群环境;学生可以按需创建包含不同组件的单机或集群环境; 4.仓库功能：提供镜像的管理，调度，查询，存储，删除功能（删除功能可以在后台删除）； 5.VPN：可以通过OpenVPN为客户端PC分配容器网段IP；可以在页面下载VPN客户端配置文件；需提供产品操作截图 6.工具下载:可以支持常用的Linux平台的工具下载，包括WinSCP 5.13.2等。 7.投标人现场提供官方镜像库、通过OpenVPN为客户端PC分配容器网段IP相应功能的演示。 | 1套 | 货物 |  |
| 22 | 大数据实验用户许可 | 可满足40个用户同时进行大数据实验软件授权许可 | 40个 | 货物 |  |
| 23 | 大数据实验管理及考试评测系统 | 大数据实验平台实验管理及考试评测系统，用以支撑大数据教学，功能指标如下： 1.探索环境：可以实现集群管理和容器管理功能；用户管理模块可以实现角色控制、用户添加和销毁功能；在探索模式下教师可以按需创建包含不同组件、规模可选的单机或集群环境,学生可以按需创建包含不同组件的单机或集群环境； 2.实验组管理：教师可以根据教学需要组织构建教学板块；教师可以使用平台实验库中已有实验或自定义新增实验； 3.知识点标识系统：可以新增知识点，并对新增知识点进行分类和非分类标识； 4.试题知识点标识：教师可以在试题库中按知识点标识搜索筛选试题； 5.实验知识点标识：教师可以在实验库中按知识点标识搜索筛选实验； 6.实验报告导出和删除：教师可以删除或批量导出学生的实验报告； 7.实验流程管理和控制：学生可以按照实验流程进行实验并按步骤填写实验报告；教师可以对学生的实验进程实时掌握； 8.实验手册在线展示：可以在线展示多个大数据实验手册内容，包括实验目的、实验要求和实验原理等； 9.实验手册创建：可以通过在线编辑并提交新增实验手册，可以通过上传文档模板新增实验手册； 10.实验库：用户或第三方可以新增实验； 11.考试功能：提供分类标准题库，题库可自定义分类，可扩展试题，可按照设计难度目标自动生成试卷，包括单选题，简答题，部分题型试题（单选题）自动评分； 12.试题库：可以在试题库中对试题进行增删改查操作，可以标识试题属性、试题难度系数和试题相关知识点； 13.试卷库：可以通过选题分类、制定难度系数、题型设置和分数设置自动形成考卷；可以通过从题库中选题、在线编辑添加试题手动形成考卷； 14.在线考试组织和管理：可以指定在线考试的时间开始和结束时间； 15.试卷批改：系统可以对选择题和是非题题型考题自动批改；教师可以对主观题进行参照答案批改。 16. 投标企业现场提供知识点标识系统、试题知识点标识、实验知识点标识、实验手册在线展示、考试功能、试卷库、在线考试组织和管理相应功能演示。 | 1套 | 货物 |  |
| 24 | 大数据实验平台资源监控系统 | 大数据实验平台资源监控系统，用于对整个平台进行监控状态、资源情况，要求功能指标如下： 1.资源实时展示：可以实时展示系统内集群使用情况，包括集群的类型、各类集群的数量、已创建集群的使用者、同一类型使用者创建的集群数量、集群使用者的详细信息、剩余可创建集群数量、人数上限和当前使用量等信息； 2.集群总数：已创建的集群总数量，方便用户掌控资源使用情况，合理安排学生同时学习时间； 3.集群类型:已创建集群的类型：Spark/Hadoop/Storm/Hive等，随时掌握每个实验的学生学习情况； 4.集群类型数量:已创建集群各类型的数量：方便教师管理统计某个具体课程（Hadoop/Storm/Hive等）的学生的学习进度 5.同一类型数量:同一类型使用者创建的集群数量：方便教师管理统计整体学生的学习进度； 6.用户信息：集群使用者的详细信息：统计具体学生使用情况，方便教师针对性教学； 7.剩余资源：剩余可创建集群数量：帮助教师掌控是否资源足够，方便管理者决策是否需要升级更高版本或者增加物理资源。 备注： 8. 投标人现场提供资源实时展示的相应功能演示。 | 1套 | 货物 |  |
| 25 | Linux系统实验库 | Linux系统实验库包括Linux操作系统的基础、系统的运维等内容，提供相关的实验包，实验内容不少于如下内容。 Linux常用基本命令实验、Linux文件操作实验、Linux的sed实验、Linux 的awk实验、Linux的tar实验、Linux的文本编辑器vi实验、Linux正则表达式实验、Shell下的流程控制实验。 至少包括的运维实践内容有：主机信息检测实验、服务器安全实验、用户管理实验。 | 1套 | 货物 |  |
| 26 | 大数据处理技术实验库 | 大数据处理技术实验库提供hadoop生态圈的实验包，包括HDFS、Hbase、Hive、MapReduce、Zookeeper、Spark、Storm、MongoDB、Redis 等，实验内容不少于如下内容： 1、HDFS实验：部署HDFS；2、HDFS实验：读写HDFS文件；3、YARN实验：部署YARN集群；4、MapReduce实验：单词计数；5、MapReduce实验：二次排序；6、MapReduce实验：计数器；7、MapReduce实验：Join操作；8、MapReduce实验：分布式缓存；9、Hive实验：部署Hive；10、Hive实验：新建Hive表；11、Hive实验：Hive分区；12、Spark实验：部署Spark集群；13、Spark实验：SparkWordCount；14、Spark实验：RDD综合实验；15、Spark实验：Spark综例；16、Spark实验：Spark SQL；17、Spark实验：Spark Streaming；18、Spark实验：GraphX；19、Zookeeper实验：部署ZooKeeper；20、Zookeeper实验：进程协作；21、HBase实验：部署HBase；22、HBase实验：新建HBase表；23、Storm实验：部署Storm；24、Storm实验：实时WordCountTopology；25、Flume实验：文件数据Flume至HDFS；26、Kafka实验：订阅推送示例；27、Pig实验：Pig版WordCount；28、Redis实验：Redis部署与简单使用；29、Redis实验：读写Redis； 综合实验至少包括以下内容： 1、车牌识别；2、搜索引擎；3、精确营销；4、环境大数据；5、物联网；6、贷款风险评估；7、环境数据读写；8、词频统计；9、中文分词；10、特征提取；11、GM11预测环境数据；12、日志分析；13、分类算法学习；14、聚类算法学习；15、ALS算法推荐；16、垃圾邮件分类；17、用户App下载关联规则计算；18、预测谋杀率；19、游戏数据分析。 | 1套 | 货物 |  |
| 27 | Python语言编程实验库 | Python语言编程实验库提供Python语言的实验包，实验内容不少于如下内容：1. Python基础：流程控制；2. Python基础：列表和元组；3. Python基础：字典；4. Python基础：文件操作；5. Python基础：字符串；6. Python基础：函数；7. Python基础：正则表达式；8. Python基础：异常；9. Python基础：数据结构；10. Python基础：迭代器. 生成器. 装饰器；11. Python基础：运算符和表达式等。 | 1套 | 货物 |  |
| 28 | 数据采集实验库 | 数据采集实验库提供数据采集. 爬取的实验包，实验内容不少于如下内容： 1. 爬取豆瓣电影信息；2. 爬取豆瓣图书Top250；3. 爬取双色球开奖信息；4. 网络小说下载；4. 网络小说下载；5. 正则表达式；6. Python网络爬虫原理；7. Python爬虫之协程异步；8. Python网络爬虫的多进程采集；9. Python网络爬虫的多线程采集；10. Python网络爬虫的多进程+多线程采集；11. Python爬虫三大库之Requests；12. Python爬虫三大库之BeautifulSoup；13. Python爬虫三大库之lxml；14. Python爬取京东iPhone8的异步加载评论等 | 1套 | 货物 |  |
| 29 | 数据清洗实验库 | 数据清洗实验库提供数据清洗的实验包，实验内容不少于如下内容： 1. kettle介绍及从文本文件抽取数据到数据库；2. CSV文件数据抽取到数据库；3. excel文件导入数据库；4. Json文件和xml文件的抽取；5. MySQL数据迁移MongoDB；6. 住房数据清洗；7. 银华基金数据清洗实例；8. 数据库增量数据抽取；9. 客户签到数据的清洗转换；10. 基于触发器的数据增删改的增量更新；11. 数据脱敏实例；12. 数据清洗：错误处理； | 1套 | 货物 |  |
| 30 | 数据标注实验库 | 数据标注是人工智能的关键一环，高质量的数据是制约模型和算法突破瓶颈的关键指标，数据标注实验库提供数据标注的实验包，实验内容不少于如下内容： 1.标注工具的安装与基础操作；2.人脸分类标注实验；3.物品分类标注实验；4.细胞分类标注实验；5.车牌标框标注实验；6.人脸标框标注实验；7.细胞标框标注实验；8.行人标框标注实验；9.车辆多边形标注实验；10.细胞多边形标注实验；11.道路标志标线区域标注实验；12.遥感影像区域标注实验；13.医疗影像区域标注实验等。 | 1套 | 货物 |  |
| 31 | 数据分析及可视化实验库 | 数据分析及可视化实验库包含数据分析工具的实验，数据可视化分析的实验，实验内容不少于如下内容： 1. 全球经济指标动态分析；2. pyecharts模块使用；3. 共享单车数据可视化分析；4. Jupyter Notebook实验；5. Pandas模块使用；6. NumPy使用实验；7. Matplotlib使用教程； 8. ggplot2使用教程；9. Scipy使用；10. Seaborn使用；11. Statsmodel使用；12scikit-learn使用等。 | 1套 | 货物 |  |
| 32 | 数据挖掘实验库 | 数据挖掘实验库包含Python和R语言的算法实现以及应用实战，实验内容不少于如下内容： 1. Python算法：决策树分类；2. Python算法：随机森林分类；3. Python算法：朴素贝叶斯分类；4. Python算法：K最近邻分类；5. Python算法：支持向量机分类；6. Python算法：K-means聚类；7. Python算法：DBSCAN聚类；8. Python算法：回归分析；9. Python算法：Apriori关联规则；10. Python统计全国各省城市数量分布；11. Python统计上海2016年每月历史天气；12. Python统计上海2016年每月空气质量；13. Python统计北京和上海2016年月均气温对比；14. Python统计北京和上海2016年空气质量对比；15. Python实战：随机森林分类空气质量；16. Python实战：区域经纬度聚类；17. Python实战：回归预测空气指数等。 | 1套 | 货物 |  |
| 33 | 大数据实验配套资源 | 大数据实验数据资源包要求能满足大数据实训教学，提供专业配套教材教材、数据资源等，具体要求如下： - 配套教材要求： 提供和大数据实验平台相配套的教材，包括《云计算》、《大数据》、《大数据库》、《大数据实验手册》、《深度学习》、《大数据可视化》、《数据挖掘》等书本教材，平台厂商必须参与编著该系列教材，教材必须为出版社已正式出版发行，在京东、当当可查询，教材需和大数据实验平台配套，要求大数据实验平台生产厂家主编该系列教材。 - 配套PPT课件要求： 必须提供平台配套教材的PPT课件，提供《云计算》第三版、《大数据》、《数据挖掘》、《深度学习》、《大数据可视化》配套PPT不少于69个，与书本教材配套。 - 配套实验手册： 投标现场需展示大数据实验平台实验手册，实验手册必须是有出版号的，正式出版印刷的，要求大数据实验平台生产厂家主编该实验手册，需和大数据实验平台配套。实验手册上必须包括以下实验项目： （1）车牌识别：基于MapReduce思想；编写车牌识别程序。实现对某两处监控图片中的车牌的识别，完成对除xx省车辆外的外省车辆的统计，并完成对两处监控中套牌车辆的识别，并得出结果； （2）搜索引擎：利用大数据实验环境完成一个真实的项目；结合多个大数据的组件练习如何在实际项目中使用大数据的组件；能使用分布式的思想对数据进行清洗，处理；考虑大数据环境对数据的处理方法进行优化；利用大数据的思路，了解通用的搜索引擎技术流程； （3）环境大数据: 学会分析环境数据文件；学会编写解析环境数据文件并进行统计的代码；学会进行递归MapReduce； （4）硬件托管大数据:了解智能硬件的开发过程；掌握基于万物云的智能硬件流程； 熟悉智能硬件数据的上传，查询，分析； （5）贷款风险评估:银行贷款员需要分析数据，以便搞清楚那些贷款申请者是“安全的”，银行的“风险”是什么。这就需要构造一个模型或分类器来预测类标号，其预测结果可以为贷款员放贷提供相关依据； 4、配套数据资源要求如下： 大数据项目应用实战配套的数据资源，必须满足如下总体要求： (1)环境数据:平台厂商需提供超过8亿条环境实时数据和历史数据；具体数据包括全国城市气象数据，全国城市空气质量数据，污染排放数据，城市大气辐射数据，地震台风数据，城市地理位置数据，该数据要求可通过厂商提供接口随时获取历史或在线数据便于进行大数据实训及科研使用。 (2)物联网数据:平台厂商需提供超过70亿条物联网传感器节点数据；该数据要求可通过厂商提供接口随时获取历史或在线数据便于进行大数据实训及科研使用。 (3)交通数据:平台厂商需提供超过500万张交通卡口车牌图片数据，存储大小不低于1TB，该数据要求配套存储在处理节点服务器上。 (4)人脸图片数据:平台厂商需提供超过40万张人脸识别图片数据，存储大小不低于8GB，该数据要求配套存储在处理节点服务器上。 (5)图片分类数据:平台厂商需提供超过200万张图片分类数据，存储大小不低于200GB，该数据要求配套存储在处理节点服务器上。 (6)配套实验视频：平台至少提供85个实验视频，该数据要求配套存储在处理节点服务器上。 投标企业现场提供配套教材样本、展示配套PPT课件、提供配套实验手册、提供配套数据资源。 （备注：交通卡口车牌图片数据按照数量计算，人脸图片数据、图片分类数据也是一样主要是数量的要求，方便做大数据的分析如车牌识别、人脸识别等模型训练）。 *5、考虑到设备兼容性和易维护性， 要求所投产品中的大数据实验平台高性能服务器、大数据实验平台软件、平台资源包为同一品牌厂商，并提供证明材料。 | 1套 | 货物 |  |
| 34 | 大数据服务包 | 1.质保期至少三年。 2.在质保期内大数据平台发布新的更新，供应商应提供免费升级。 3.在质保期内若有新的数据包发布，供应商应免费提供。 4.在质保期内，如有新的实验增加，供应商应免费提供。 5.为了响应教育与国际化接轨，供应商有能力在项目学校提供大数据国际认证培训和设立考试中心的能力和资格，联合项目学校开展有关大数据相关专业课程的认证工作（需至少提供投标商的技术服务人员的资格证明文件）。 | 1批 | 服务 |  |
| 35 | 物联网大数据综合教研平台系统集成 | 根据实验室具体环境和设备情况以及用户的意见，综合考虑进行网络布线、强弱电布线、吊顶、刷墙、形象墙、室内窗帘、空调、灯光等的自动控制；走廊文化墙的设计施工；设备的安装、调试、培训等等。 | 1批 | 服务 |  |
| 36 | 屏风隔断 | 尺寸：不大于1200*600*750； 面材：不小于25mm厚（桌面）优质E1级高密度人造颗粒板，优质防火板贴面，PVC全自动机器封边； 配件：键盘采用优质喷塑自走滑轨及五金配件，键盘是优质塑料，键盘架（五金件钢结构、耐磨、符合国标）屏风下面有开孔安装电源插座处，主机架轮子可移动。隔断高出桌面不超过35厘米。卡位间挡板采用带框架防暴玻璃； 椅子：四腿金属架、有靠背、无扶手。 | 10套 | 货物 |  |
| 37 | 桌椅 | 风格: 简约现代 材质: 钢木 尺寸:小于等于 1.2*0.6（带椅） | 12台 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 38 | 接待椅 | 材质：金属 风格：现代简约 饰面材质：皮质 尺寸：34cm*34cm*43cm~063cm(+20cm) | 10把 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 39 | 柜台转椅 | 材质：金属 风格：现代简约 饰面材质：皮质 尺寸：34cm*34cm*43cm~63cm(+20cm) | 10把 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 40 | 隔断 | 尺寸：不大于1200*600*750； 面材：不小于25mm厚（桌面）优质E1级高密度人造颗粒板，优质防火板贴面，PVC全自动机器封边； 配件：键盘采用优质喷塑自走滑轨及五金配件，键盘是优质塑料，键盘架（五金件钢结构、耐磨、符合国标）屏风下面有开孔安装电源插座处，主机架轮子可移动。隔断高出桌面不超过35厘米。卡位间挡板采用带框架防暴玻璃； 椅子：四腿金属架、有靠背、无扶手。 | 10套 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 41 | 柜子 | 材质：钢 功能：带抽屉，可移动，防火，防盗/带锁，整装，其它 层数：4层 闭合方式：平开门式 分类：文件柜 开门数量：四门 材质厚度：0.6mm 尺寸：约为1800*850*390（mm） | 6台 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 42 | 交互式智能平板 | 面板类型：IPS（LGD面板） 屏幕尺寸不小于65寸 屏幕比例16:9 最佳分辨率不低于1920×1080 亮度不小于400cd/m2 宽屏16：9 点距不大于0.32mm 接口 VGA1个DVI 1个HDMI1个USB4个其它接口，音频接口 触控 | 1套 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 43 | 系统 集成 | 包含所有窗户的窗帘、宣传形象墙的设计与制作、学习标兵墙的设计与制作。 | 1批 | 货物 | 学生事务大厅 |
| 安装调试、质保期和售后服务需求 安装 投标人提供相关设备的安装、调试和联网运行，提供24小时的技术支持服务热线。 在保修开始时，建立相应的保修技术档案。 设备维护 - 在保修期内,投标人将根据设备使用或故障情况提供免费设备维护服务，并进行免费软件升级； - 定期回访：交付使用后第一年之内，每月一次，并给出设备运行维护报告存档；一 年之后，按季度回访； C.所有包含在需要维护服务清单内的设备，在维护服务工作结束后保证运行正常。 D.有本地化服务机构，收到用户的维护请求后在1小时之内作出响应，需现场提供服务 的，重大故障2小时之内，一般故障4小时之内指派技术人员到达现场解决问题，6小时内无法排除故障的在6小时内提供备品、备件。 培训需求 培训模式：现场系统培训 实施前，投标人和采购人技术负责人员共同拟定详细的施工计划、方案和实施依据，整 个计划和方案必须得到采购人技术负责人的认可并签字后方可进行实施。 施工过程中，整个过程投标人要和采购人技术负责人共同完成，每天作详细的记录并经用户方技术负责人签字认可，碰到关键的技术实施过程要准备详细的技术资料，并对各种设备的性能作现场演示直至用户方技术负责人完全掌握为止。并帮助用户方建立详细 的技术存档资料。 验收后，就整个系统的操作、维护对用户方指定的用户方技术人员作系统培训，直 到熟练操作和维护为止，集中专门培训。 |  |  |  |  |  |

3、本项目的核心产品是：人工智能学前教育开发系统、大数据实验平台硬件资源

陕西正信招标有限公司

地    址：西安市红缨路南口6号均明拍卖广场4层

电    话：029-88411508/88411169

传    真：029-88405267转8007

邮    编：710068